NOTE DE RÉSULTATS

ESTACADE-PIEUX-01 (estacade_pieux_01)

# 1. Traçabilité et niveau de validation atteint

## 1.1 Traçabilité

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Ouvrage | ESTACADE-PIEUX-01 |
| Projet | estacade_pieux_01 |
| Note générée le | 2026-10-06 |
| Paquet exporté le | 2026-10-06T14:43:50Z |
| Dépôt à l'exportation | d5ea578209a481b5ad17488644dd0d306ac5e7d4 (arbre modifié : oui) |
| Code_Aster | 17.4.0 |
| Digest de l'image | sha256:d8d19ea91989eac0d38195bc5795c54c69f530f7196f53d67697ffa57c9106d5 |
| Fiche (SHA-256 à l'exportation) | cf7ffe07917f3fe510ea28faf0f76698af2a5c534c53c38e5c2bf78fe8c50bea (identique à l'actuelle) |
| Données (SHA-256 à l'exportation) | 804d915fa6db0d9a898eaf39f5610a513cefe6fbcf7b55b4f42e809ba2130e1c (identique à l'actuelle) |
| Fichier de commandes (SHA-256) | fe73819a8501c5196d62ffe88ff6d7adf0e0b18dab24e5b3ec5ab7ea57d6e692 |
| Maillage (SHA-256) | 743ff299992b1182e00fc3f8c469dd2a4be19403cf4071ec50ce097d9737bb9d |
| Exécution | completed_ok (OK), 1753,02 s, le 2026-10-05T10:44:08.220074Z |
| Listing .mess (SHA-256) | f9809df8170bb713b42e004af9368b4271acb6d6b519e75d69aeecb360b99bdb |
| Contenu du paquet | 16 fichiers, 512524 octets (plafond 20971520) |

| Cohérence entre les empreintes | Tenue |
| --- | --- |
| .comm du projet = .comm de l'exécution | oui |
| maillage vérifié = maillage de l'exécution | oui |
| contrôles D faits sur le .mess de l'exécution | oui |
| contrôles D faits sur le .comm de l'exécution | oui |

Régénération du .comm depuis la fiche et les données : identique

## 1.2 Niveau de validation atteint

Niveau atteint : D

Premier niveau non atteint : niveau E non atteint : aucune référence déclarée

Niveaux de B à E (chacun suppose les précédents atteints)

| Niveau | Atteint | Motif |
| --- | --- | --- |
| B | oui | 420/420 commandes confrontées au catalogue, 0 erreur(s) |
| C | oui | exécution completed_ok (OK) ; .comm du projet identique de celui de l'exécution |
| D | oui | contrôles D : RÉUSSI (seuil 1e-06) ; rattachés à l'exécution du paquet par leurs empreintes |
| E | non | aucune référence déclarée |

Conservation des niveaux : le .comm régénéré de la fiche et des données actuelles est identique

Règle : Un niveau reste acquis pour un .comm dont le contenu, commentaires et en-tête retirés, est identique à celui qui l'a obtenu ; sinon le niveau doit être rejoué, avec les critères d'origine, sans les réécrire. Aucun jugement sur l'influence d'un paramètre.

Échelle des niveaux de validation

| Niveau | Signification |
| --- | --- |
| A | réponse documentaire, non exécutée |
| B | syntaxe confrontée au catalogue de la version cible |
| C | fichier exécuté jusqu'à FIN |
| D | résultats soumis à des contrôles physiques |
| E | résultats comparés à une référence validée |

Validation de niveau B : 420 commandes confrontées au catalogue de 17.4.0, 0 erreur(s), 0 avertissement(s)

Contrôle du maillage : Rapport mesh check : estacade_mesh.med — Invariants : 367, tenus : 367, en écart : 0

Alarmes et erreurs de l'exécution : 0 alarme(s), 0 erreur(s) relevée(s) dans le .mess

# 2. Contrôles de niveau D et de niveau E

## 2.1 Critères écrits avant l'exécution

Documents de critères, commit qui les a introduits

| Niveau | Document | Commit d'introduction | Date | Antériorité démontrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | docs/essais_lot47.md | 9519b6c2ee8b | 2026-10-05T05:40:54-04:00 | oui |
| D | docs/essais_lot47bis.md | 5ad8e245ad5c | 2026-10-05T10:58:08-04:00 | non |

Antériorité : critères des lots 47 (documents docs/essais_lot47bis.md) commités après l'exécution, antériorité non démontrable

| Document | Motif relevé par le paquet |
| --- | --- |
| docs/essais_lot47bis.md | commité après l'exécution : antériorité non démontrable |

## 2.2 Contrôles de niveau D

Contrôles : seuil relatif 1e-06 ; verdict d'ensemble RÉUSSI

Équilibre des réactions et des charges appliquées

| Cas | Écart relatif maximal | Verdict |
| --- | --- | --- |
| PP | 3,09571e-11 | RÉUSSI |
| G2 | 4,09633e-11 | RÉUSSI |
| UDL | 2,442e-11 | RÉUSSI |
| TR | 2,52136e-11 | RÉUSSI |
| FR | 6,93386e-11 | RÉUSSI |
| TEP | 2,4172e-11 | RÉUSSI |
| TEM | 2,4172e-11 | RÉUSSI |
| TSA_P00 | 1,2037e-10 | RÉUSSI |
| TSB_P00 | 1,68704e-10 | RÉUSSI |
| L2A_M00 | 8,43749e-11 | RÉUSSI |
| L2B_M00 | 9,1875e-11 | RÉUSSI |

Pesanteur

| Cas | Composante | Charge appliquée (N) | Réactions bloquées (N) | Écart relatif | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | DZ | -3,5533e+06 | 3,5533e+06 | 3,09571e-11 | RÉUSSI |

Symétrie des déplacements

| Cas | Paires contrôlées | Non appariées | Écart relatif maximal | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP X=15.6 | 1265 | 0 | 5,63565e-10 | RÉUSSI |
| G2 X=15.6 | 1265 | 0 | 5,72215e-10 | RÉUSSI |
| UDL X=15.6 | 1265 | 0 | 4,46004e-10 | RÉUSSI |
| TR X=15.6 | 1265 | 0 | 5,40337e-10 | RÉUSSI |
| TEP X=15.6 | 1265 | 0 | 3,85112e-11 | RÉUSSI |
| TEM X=15.6 | 1265 | 0 | 3,85112e-11 | RÉUSSI |
| PP Y=0.0 | 1265 | 0 | 5,14618e-10 | RÉUSSI |
| G2 Y=0.0 | 1265 | 0 | 3,64023e-10 | RÉUSSI |
| UDL Y=0.0 | 1265 | 0 | 5,25699e-10 | RÉUSSI |
| TR Y=0.0 | 1265 | 0 | 4,88558e-10 | RÉUSSI |
| TEP Y=0.0 | 1265 | 0 | 1,83206e-11 | RÉUSSI |
| TEM Y=0.0 | 1265 | 0 | 1,83206e-11 | RÉUSSI |

Contrôles de niveau D appliqués par défaut

| Contrôle | Verdict | Précision |
| --- | --- | --- |
| CTL-005 | RÉUSSI | écart relatif maximal 1,68704e-10 |
| CTL-006 | RÉUSSI | écart relatif maximal 5,72215e-10 |
| CTL-012 | NON APPLICABLE | niveau E non visé par le projet |
| CTL-013 | RÉUSSI | écart relatif maximal 0 |

Convergence de maillage de la dalle sous TS (h = 0,10 / 0,05 / 0,025 m)

| Grandeur | Écart 0,10-0,05 | Écart 0,05-0,025 | Écart de production | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| travee_max_moins_MXX | 13,5306 | 98,7168 | 0,00147376 | ÉCHEC |
| travee_max_abs_QX | 189103 | 397875 | 0,519276 | ÉCHEC |
| travee_max_abs_DZ | 7,19278e-07 | 6,65992e-07 | 0,000676735 | RÉUSSI |
| appui_max_MXX_file2 | 5608,07 | 4053,51 | 0,116545 | ÉCHEC |
| appui_max_abs_QX | 255045 | 541249 | 0,544858 | ÉCHEC |
| appui_max_abs_DZ | 1,55882e-06 | 1,32362e-06 | 0,0023075 | RÉUSSI |

Équilibre par composante, par cas (N)

| Cas | Composante | Charge appliquée | Réactions bloquées | Ressorts | Bilan | Écart relatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR | DX | 381000 | 0 | -381000 | 2,6418e-05 | 6,93386e-11 |
| FR | DY | 0 | 0 | -3,22803e-06 | -3,22803e-06 | -8,47251e-12 |
| FR | DZ | 0 | 1,02457e-05 | 0 | 1,02457e-05 | 2,68916e-11 |
| G2 | DX | 0 | 0 | -6,71975e-09 | -6,71975e-09 | -6,71374e-15 |
| G2 | DY | 0 | 0 | 9,73199e-10 | 9,73199e-10 | 9,72328e-16 |
| G2 | DZ | -1,0009e+06 | 1,0009e+06 | 0 | -4,1e-05 | -4,09633e-11 |
| L2A_M00 | DX | 0 | 0 | -8,31145e-09 | -8,31145e-09 | -2,59733e-14 |
| L2A_M00 | DY | 0 | 0 | 1,74865e-09 | 1,74865e-09 | 5,46453e-15 |
| L2A_M00 | DZ | -320000 | 320000 | 0 | 2,7e-05 | 8,43749e-11 |
| L2B_M00 | DX | 0 | 0 | -1,60896e-08 | -1,60896e-08 | -5,028e-14 |
| L2B_M00 | DY | 0 | 0 | -1,96937e-07 | -1,96937e-07 | -6,15428e-13 |
| L2B_M00 | DZ | -320000 | 320000 | 0 | 2,94e-05 | 9,1875e-11 |
| PP | DX | 0 | 0 | -1,48558e-08 | -1,48558e-08 | -4,18086e-15 |
| PP | DY | 0 | 0 | 1,32586e-09 | 1,32586e-09 | 3,73134e-16 |
| PP | DZ | -3,5533e+06 | 3,5533e+06 | 0 | 0,00011 | 3,09571e-11 |
| TEM | DX | 0 | 0 | -9,05884e-06 | -9,05884e-06 | -9,23964e-12 |
| TEM | DY | 0 | 0 | -2,90574e-09 | -2,90574e-09 | -2,96373e-15 |
| TEM | DZ | 0 | 2,3699e-05 | 0 | 2,3699e-05 | 2,4172e-11 |
| TEP | DX | 0 | 0 | 9,05884e-06 | 9,05884e-06 | 9,23964e-12 |
| TEP | DY | 0 | 0 | 2,90574e-09 | 2,90574e-09 | 2,96373e-15 |
| TEP | DZ | 0 | -2,3699e-05 | 0 | -2,3699e-05 | -2,4172e-11 |
| TR | DX | 0 | 0 | -4,00705e-09 | -4,00705e-09 | -8,56207e-15 |
| TR | DY | 0 | 0 | 6,12571e-10 | 6,12571e-10 | 1,30891e-15 |
| TR | DZ | -468000 | 468000 | 0 | 1,18e-05 | 2,52136e-11 |
| TSA_P00 | DX | 0 | 0 | -1,01143e-09 | -1,01143e-09 | -1,87303e-15 |
| TSA_P00 | DY | 0 | 0 | 1,13708e-10 | 1,13708e-10 | 2,1057e-16 |
| TSA_P00 | DZ | -540000 | 540000 | 0 | 6,5e-05 | 1,2037e-10 |
| TSB_P00 | DX | 0 | 0 | -2,85062e-08 | -2,85062e-08 | -5,27892e-14 |
| TSB_P00 | DY | 0 | 0 | -4,35513e-07 | -4,35513e-07 | -8,06505e-13 |
| TSB_P00 | DZ | -540000 | 540000 | 0 | 9,11e-05 | 1,68704e-10 |
| UDL | DX | 0 | 0 | -2,60765e-09 | -2,60765e-09 | -4,42215e-15 |
| UDL | DY | 0 | 0 | 7,35867e-10 | 7,35867e-10 | 1,24791e-15 |
| UDL | DZ | -589680 | 589680 | 0 | -1,44e-05 | -2,442e-11 |

# 3. Contre-calcul d'un modèle non validé

Contre-calcul d'un modèle non validé : les valeurs de comparaison viennent d'un calcul externe qui n'est pas une référence validée. Un écart ne désigne pas d'avance le calcul fautif, et la comparaison n'est jamais un niveau E.

Comparaison v2 (lecture E17, cas TR d'E18) aux valeurs du modèle source (C1 à C13) — contre-calcul d'un modèle non validé

| Point | Colonne | Code_Aster | Source | Écart relatif | Tolérance | Verdict | Règle de lecture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ELS c (107) | 0,437477 | 0,5 | -0,125046 | — | compatible avec l'arrondi | max √(DX²+DY²+DZ²), tous les nœuds (inchangé) |
| C2 | ELS_f (112) | 526,883 | 514 | 0,0250635 | 0,03 | dans la tolérance | max(−N), extrémité haute de l'élément de tête (inchangé) |
| C2 | ELS_c (112) | 713,993 | 727 | -0,0178914 | 0,03 | dans la tolérance | max(−N), extrémité haute de l'élément de tête (inchangé) |
| C2 | ELU (112) | 1022,65 | 1048 | -0,0241934 | 0,03 | dans la tolérance | max(−N), extrémité haute de l'élément de tête (inchangé) |
| C3 | ELS_f (111) | 202,406 | 209 | -0,0315495 | 0,05 | dans la tolérance | max √(MFY²+MFZ²), éléments entre +1,30 et −0,80 (E17.1) |
| C3 | ELS_c (111) | 294,269 | 312 | -0,0568314 | 0,05 | hors tolérance | max √(MFY²+MFZ²), éléments entre +1,30 et −0,80 (E17.1) |
| C3 | ELU (111) | 435,494 | 449 | -0,0300795 | 0,05 | dans la tolérance | max √(MFY²+MFZ²), éléments entre +1,30 et −0,80 (E17.1) |
| C4 | ELS_f (114), information | 121,293 | — | nan | — | — | max √(VY²+VZ²), bouchon −0,80 à +0,70 (inchangé) |
| C4 | ELS_c (114), information | 174,231 | — | nan | — | — | max √(VY²+VZ²), bouchon −0,80 à +0,70 (inchangé) |
| C4 | ELU (114) | 259,354 | 253 | 0,0251135 | 0,05 | dans la tolérance | max √(VY²+VZ²), bouchon −0,80 à +0,70 (inchangé) |
| C5 | ELS_f (111), information | 202,406 | — | nan | — | — | max √(MFY²+MFZ²), tout le pieu (E17.1) |
| C5 | ELS_c (111), information | 294,269 | — | nan | — | — | max √(MFY²+MFZ²), tout le pieu (E17.1) |
| C5 | ELU (111) | 435,494 | 463 | -0,0594075 | 0,05 | hors tolérance | max √(MFY²+MFZ²), tout le pieu (E17.1) |
| C6 | ELS_f (105), total barre + dalle | 215,016 | 180 | 0,194533 | 0,05 | hors tolérance | max M_T = s·MFY − ∫MYY dX, ¦Y¦ < 2,00 (E17.2) |
| C6 | ELS_c (105), total barre + dalle | 323,077 | 276 | 0,17057 | 0,05 | hors tolérance | max M_T = s·MFY − ∫MYY dX, ¦Y¦ < 2,00 (E17.2) |
| C6 | ELU (112), total barre + dalle | 473,2 | 408 | 0,159803 | 0,05 | hors tolérance | max M_T = s·MFY − ∫MYY dX, ¦Y¦ < 2,00 (E17.2) |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle | 177,686 | 177 | 0,00387791 | 0,05 | dans la tolérance | min M_T aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module (E17.2) |
| C7 | ELS_f (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle, information | 99,6696 | 177 | -0,436895 | — | — | min M_T aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module (E17.2) |
| C7 | ELS_c (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle, information | 125,753 | 177 | -0,28953 | — | — | min M_T aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module (E17.2) |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes | 722,488 | 653 | 0,106414 | 0,05 | hors tolérance | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 722,488 | 653 | 0,106414 | — | — | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes, information | 349,421 | 653 | -0,464898 | — | — | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 349,421 | 653 | -0,464898 | — | — | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes, information | 500,53 | 653 | -0,233491 | — | — | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 500,53 | 653 | -0,233491 | — | — | max ¦V_T¦ = ¦VZ + ∫QY dX¦ (E17.2) |
| C6 | ELS_f (105), barre seule, information | 202,806 | 180 | 0,126699 | — | — | max s·MFY, ¦Y¦ < 2,00 |
| C6 | ELS_c (105), barre seule, information | 303,213 | 276 | 0,0985976 | — | — | max s·MFY, ¦Y¦ < 2,00 |
| C6 | ELU (112), barre seule, information | 443,114 | 408 | 0,0860641 | — | — | max s·MFY, ¦Y¦ < 2,00 |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 141,938 | 177 | -0,198093 | — | — | min s·MFY aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module |
| C7 | ELS_f (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 79,3443 | 177 | -0,551727 | — | — | min s·MFY aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module |
| C7 | ELS_c (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 100,288 | 177 | -0,433402 | — | — | min s·MFY aux nœuds Y = ±2,00, comparé en module |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 198,064 | 653 | -0,696687 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 198,064 | 653 | -0,696687 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 94,9003 | 653 | -0,85467 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 94,9003 | 653 | -0,85467 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 137,09 | 653 | -0,790061 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 137,09 | 653 | -0,790061 | — | — | max ¦VZ¦ |
| C9 | ELS_f (111) | 70,6563 | 79 | -0,105617 | 0,1 | hors tolérance | max MXX, ¦X − X_i¦ ≤ 0,60, hors disques (E17.3) |
| C9 | ELS_c (111) | 105,363 | 118 | -0,107096 | 0,1 | hors tolérance | max MXX, ¦X − X_i¦ ≤ 0,60, hors disques (E17.3) |
| C9 | ELU (111) | 156,151 | 174 | -0,102582 | 0,1 | hors tolérance | max MXX, ¦X − X_i¦ ≤ 0,60, hors disques (E17.3) |
| C10 | ELS_f (112) | 81,9238 | 82 | -0,000928989 | 0,1 | dans la tolérance | max(−MXX), ¦X − X_i¦ > 0,60 (inchangé) |
| C10 | ELS_c (112) | 130,822 | 134 | -0,0237168 | 0,1 | dans la tolérance | max(−MXX), ¦X − X_i¦ > 0,60 (inchangé) |
| C10 | ELU (112) | 192,865 | 198 | -0,025934 | 0,1 | dans la tolérance | max(−MXX), ¦X − X_i¦ > 0,60 (inchangé) |
| C11 | FR seul | 19,6972 | 18,9 | 0,0421823 | 0,1 | dans la tolérance | max sur X de ¦(1/6,00) ∫ NXX dY¦ (E17.4) |
| C11 | TE- seul | 62,8814 | 64,1 | -0,0190113 | 0,1 | dans la tolérance | max sur X de ¦(1/6,00) ∫ NXX dY¦ (E17.4) |
| C12 | ELU courant (111) | 351,377 | 320 | 0,0980535 | 0,1 | dans la tolérance | max ¦QX¦, hors disques (E17.3) |
| C12 | ELU rive (100) | 222,082 | 568 | -0,60901 | 0,1 | hors tolérance | max ¦QX¦, hors disques (E17.3) ; TR d'E18 |
| C12 | ELU rive, dans les disques compris, information (100) | 1430,94 | 568 | 1,51925 | — | — | max ¦QX¦, hors disques (E17.3) ; TR d'E18 |
| C12 | ELU rive (100), TR = 5 kPa seul (charge de v1), information | 100,364 | 568 | -0,823303 | — | — | max ¦QX¦, hors disques, sans l'essieu d'E18 |
| C13 | LM1 Mxx inf. | 83,6129 | 85 | -0,0163186 | 0,1 | dans la tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |
| C13 | LM1 Mxx sup. | -54,6042 | -47 | -0,161791 | 0,1 | hors tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |
| C13 | LM1 V (¦Qxx¦) | 204,976 | 154 | 0,331016 | 0,1 | hors tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |
| C13 | LM2 Mxx inf. | 64,3801 | 64 | 0,00593967 | 0,1 | dans la tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |
| C13 | LM2 Mxx sup. | -26,1951 | -30 | 0,12683 | 0,1 | hors tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |
| C13 | LM2 V (¦Qxx¦) | 134,837 | 138 | -0,0229224 | 0,1 | dans la tolérance | enveloppe non pondérée, dalle hors disques (E17.3) |

Variante E19 (chevêtre de 0,80 m) — C6, C7, C8, sans verdict

| Point | Colonne | Code_Aster | Source | Écart relatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | ELS_f (105), total barre + dalle | 194,052 | 180 | 0,0780672 |
| C6 | ELS_c (105), total barre + dalle | 292,164 | 276 | 0,0585647 |
| C6 | ELU (112), total barre + dalle | 429,308 | 408 | 0,0522255 |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle | 186,036 | 177 | 0,0510517 |
| C7 | ELS_f (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle, information | 102,01 | 177 | -0,423671 |
| C7 | ELS_c (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), total barre + dalle, information | 131,272 | 177 | -0,258353 |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes | 700,854 | 653 | 0,0732826 |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 700,854 | 653 | 0,0732826 |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes, information | 337,733 | 653 | -0,482798 |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 337,733 | 653 | -0,482798 |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, toutes lignes, information | 485,329 | 653 | -0,25677 |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), total barre + dalle, hors Y = ±2,00, information | 485,329 | 653 | -0,25677 |
| C6 | ELS_f (105), barre seule, information | 177,111 | 180 | -0,016048 |
| C6 | ELS_c (105), barre seule, information | 265,13 | 276 | -0,0393852 |
| C6 | ELU (112), barre seule, information | 388,585 | 408 | -0,0475863 |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 146,662 | 177 | -0,171399 |
| C7 | ELS_f (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 79,7747 | 177 | -0,549296 |
| C7 | ELS_c (enveloppe 100-115, gouvernée par 111), barre seule, information | 103,265 | 177 | -0,416581 |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 172,645 | 653 | -0,735613 |
| C8 | ELU (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 172,645 | 653 | -0,735613 |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 82,4644 | 653 | -0,873715 |
| C8 | ELS_f (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 82,4644 | 653 | -0,873715 |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, toutes lignes, information | 119,46 | 653 | -0,817059 |
| C8 | ELS_c (105, 112 ; gouvernée par 112), barre seule, information, hors Y = ±2,00, information | 119,46 | 653 | -0,817059 |

Plan factoriel du lot 47 ter — lignes du critère de l'hypothèse (SH = DST et chevêtre de 0,80 m), sans changement de la référence

| Point | Ligne | Code_Aster (SH) | Source | Écart relatif | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | ELS_f (112) | 517,026 | 514 | 0,0058877 | 0,03 |
| C2 | ELS_c (112) | 703,737 | 727 | -0,0319982 | 0,03 |
| C2 | ELU (112) | 1008,64 | 1048 | -0,0375611 | 0,03 |
| C3 | ELS_f (111) | 201,755 | 209 | -0,0346645 | 0,05 |
| C3 | ELS_c (111) | 293,455 | 312 | -0,0594397 | 0,05 |
| C3 | ELU (111) | 434,244 | 449 | -0,0328646 | 0,05 |
| C4 | ELU (114) | 258,985 | 253 | 0,0236549 | 0,05 |
| C5 | ELU (111) | 434,244 | 463 | -0,0621084 | 0,05 |
| C6 | ELS_f (105), barre seule | 177,958 | 180 | -0,0113418 | 0,05 |
| C6 | ELS_c (105), barre seule | 266,718 | 276 | -0,0336317 | 0,05 |
| C6 | ELU (112), barre seule | 389,36 | 408 | -0,0456872 | 0,05 |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115), barre seule | 160,119 | 177 | -0,0953739 | 0,05 |
| C8 | ELU (105, 112), barre seule, toutes lignes | 635,184 | 653 | -0,0272839 | 0,05 |

Dépendance au maillage des grandeurs locales (SH, dalle de 0,05 / 0,25 / 0,50 m)

| Point | Ligne | Source | h = 0,05 | h = 0,25 | h = 0,50 | Variation | Comparabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9 | ELS_f (111) | 79 | 70,3973 | 57,0693 | 49,5107 | 0,296697 | non comparable sans le maillage source |
| C9 | ELS_c (111) | 118 | 104,31 | 80,0103 | 65,4161 | 0,37287 | non comparable sans le maillage source |
| C9 | ELU (111) | 174 | 154,501 | 118,063 | 94,9843 | 0,385219 | non comparable sans le maillage source |
| C12 | ELU rive (100) | 568 | 243,805 | 211,3 | 165,439 | 0,32143 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM1 Mxx inf. | 85 | 83,9735 | 81,1489 | 74,3784 | 0,114264 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM1 Mxx sup. | -47 | -53,2789 | -43,51 | -40,8934 | 0,232465 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM1 V (¦Qxx¦) | 154 | 190,472 | 133,678 | 95,1379 | 0,500514 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM2 Mxx inf. | 64 | 64,5585 | 61,4404 | 52,9933 | 0,179142 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM2 Mxx sup. | -30 | -25,3475 | -19,7013 | -18,8337 | 0,256983 | non comparable sans le maillage source |
| C13 | LM2 V (¦Qxx¦) | 138 | 129,993 | 99,8035 | 57,9816 | 0,553964 | non comparable sans le maillage source |

Comparaison v1 (lot 47, conservée) aux valeurs du modèle source (C1 à C13) — contre-calcul d'un modèle non validé

| Point | Colonne | Code_Aster | Source | Écart relatif | Tolérance | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | LM1 Mxx inf. | 83,6129 | 85 | -0,0163186 | 0,1 | dans la tolérance |
| C13 | LM1 Mxx sup. | -80,0307 | -47 | -0,702781 | 0,1 | hors tolérance |
| C13 | LM1 V (¦Qxx¦) | 738,603 | 154 | 3,79612 | 0,1 | hors tolérance |
| C13 | LM2 Mxx inf. | 64,3801 | 64 | 0,00593967 | 0,1 | dans la tolérance |
| C13 | LM2 Mxx sup. | -33,74 | -30 | -0,124667 | 0,1 | hors tolérance |
| C13 | LM2 V (¦Qxx¦) | 335,616 | 138 | 1,432 | 0,1 | hors tolérance |
| C1 | ELS c (107) | 0,437477 | 0,5 | -0,125046 | — | compatible avec l'arrondi |
| C2 | ELS_f (112) | 526,883 | 514 | 0,0250635 | 0,03 | dans la tolérance |
| C2 | ELS_c (112) | 713,993 | 727 | -0,0178914 | 0,03 | dans la tolérance |
| C2 | ELU (112) | 1022,65 | 1048 | -0,0241934 | 0,03 | dans la tolérance |
| C3 | ELS_f (111) | 130,999 | 209 | -0,373212 | 0,05 | hors tolérance |
| C3 | ELS_c (111) | 192,037 | 312 | -0,384496 | 0,05 | hors tolérance |
| C3 | ELU (111) | 283,35 | 449 | -0,368931 | 0,05 | hors tolérance |
| C4 | ELU (114) | 259,354 | 253 | 0,0251135 | 0,05 | dans la tolérance |
| C5 | ELU (111) | 105,201 | 463 | -0,772785 | 0,05 | hors tolérance |
| C6 | ELS_f (105) | 202,806 | 180 | 0,126699 | 0,05 | hors tolérance |
| C6 | ELS_c (105) | 303,213 | 276 | 0,0985976 | 0,05 | hors tolérance |
| C6 | ELU (112) | 443,114 | 408 | 0,0860641 | 0,05 | hors tolérance |
| C7 | ELU (enveloppe 100-115, gouvernée par 111) | 141,938 | 177 | -0,198093 | 0,05 | hors tolérance |
| C8 | ELU (105, 112) | 198,064 | 653 | -0,696687 | 0,05 | hors tolérance |
| C9 | ELS_f (111) | 111,4 | 79 | 0,410127 | 0,1 | hors tolérance |
| C9 | ELS_c (111) | 150,427 | 118 | 0,274806 | 0,1 | hors tolérance |
| C9 | ELU (111) | 214,104 | 174 | 0,230486 | 0,1 | hors tolérance |
| C10 | ELS_f (112) | 81,9238 | 82 | -0,000928989 | 0,1 | dans la tolérance |
| C10 | ELS_c (112) | 130,822 | 134 | -0,0237168 | 0,1 | dans la tolérance |
| C10 | ELU (112) | 192,865 | 198 | -0,025934 | 0,1 | dans la tolérance |
| C11 | FR seul | 58,7564 | 18,9 | 2,1088 | 0,1 | hors tolérance |
| C11 | TE- seul | 149,225 | 64,1 | 1,328 | 0,1 | hors tolérance |
| C12 | ELU courant (111) | 351,377 | 320 | 0,0980535 | 0,1 | dans la tolérance |
| C12 | ELU rive (100) | 990,336 | 568 | 0,743549 | 0,1 | hors tolérance |
| C12 | ELU consoles d'about (111), information | 2195,44 | 320 | 5,86074 | — | — |
| C12 | ELU consoles d'about (100), information | 738,555 | 568 | 0,300274 | — | — |

# 4. Limites et domaine de validité des décisions

## 4.1 Domaine de validité des décisions

25 décisions tranchées de la fiche

| Point | Sujet | Domaine de validité | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Géométrie retenue : celle du modèle source | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U1 | Repère global, origine et unités | Modèle de l'estacade du lot 47. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E2 | Chevêtres : section, position et recouvrement avec la dalle | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U2 | Type et taille des mailles | Charges de roue à empreinte rectangulaire alignée ; DKT plans. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E3 | Sections des pieux par tronçon | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U3 | Suite de convergence de la dalle sous charge de roue | Grandeurs locales de la dalle sous TS seulement. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E4 | Appui vertical en pointe des pieux | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U4 | Noms des groupes du maillage | Maillage du lot 47. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E5 | Comportement : linéaire | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U5 | Lecture des champs pour la comparaison | Comparaison au modèle source du lot 47. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E6 | Ressorts de la file 1 : correction de recopie et nœuds manquants | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| U6 | Étendue du modèle | Modèle du lot 47. | agent (choix_agent), 2026-10-05 |
| E7 | Matériaux | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E8 | Charge mobile TS : pas et positions ; UDL | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E9 | Freinage | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E10 | Température | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E11 | Combinaisons | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E12 | Tolérances de comparaison | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E13 | Formulations d'éléments et variantes de sensibilité | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E14 | Étendue du bouchon des pieux | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E15 | Surface d'application des roues (TS et LM2) | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E16 | Positions de LM2 | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E17 | Règles de lecture v2 de la comparaison (écrites après la première exécution) | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E18 | Cas TR de la combinaison 100 : essieu de 160 kN sur le trottoir | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| E19 | Variante de sensibilité : chevêtre de 0,80 m | Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie. | MM, 2026-10-05 |
| K1 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-020, CA-034 | — |
| K2 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-029, CA-021, CA-048, CA-028, CA-047, CA-045 | — |
| K3 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-037, CA-054 | — |
| K4 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-055 | — |
| K5 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-056 | — |
| K6 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-057 | — |
| K7 | aucune décision de pratique tranchée à ce point | constats Code_Aster rattachés : CA-058 | — |