NOTE D'HYPOTHÈSES

DALLE-APPUYEE-01 (dalle_appuyee_01)

# 1. En-tête

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Ouvrage | DALLE-APPUYEE-01 |
| Projet | dalle_appuyee_01 |
| Fiche | DALLE-APPUYEE-01 |
| Date de génération | 2026-10-02 |
| Code_Aster | 17.4.0 |
| Digest de l'image | sha256:d8d19ea91989eac0d38195bc5795c54c69f530f7196f53d67697ffa57c9106d5 |
| Empreinte de la fiche (SHA-256) | 57086ba0f959ee133a48d4805e1f5cbf9d96f047923aeec7a767c03434544d60 |
| Empreinte des données (SHA-256) | 0e8a787373d5adc798e8321a7cd518a2f3476dea356a4809295812934a7d9db2 |
| Commit du dépôt à la génération | eae57111fe9d80165173065b525e2560891c7c46 |
| Empreinte du .comm de l'exécution décrite (SHA-256) | 70ae851c380a4dad612adad6962b2611feea61485fe096aeb533e39d75e09848 |
| Empreinte du maillage (SHA-256) | 0a3868d78543f1db72b01c1d7e90fe9af6a31780ff2af0a81dc83ad7ade9737e |
| Empreinte du compte rendu d'exécution (SHA-256) | d9e7497ee7b98089ec10b66cecd2a57555c4896676689102b7d5e2260f6dea31 |
| Empreinte de la fiche à l'exportation du paquet (SHA-256) | 297fcd56c98d9ee6bdc8935db4d1a6fc13fdd9b182cfe349535c5ba5569398e0 |
| Empreinte des données à l'exportation du paquet (SHA-256) | 0e8a787373d5adc798e8321a7cd518a2f3476dea356a4809295812934a7d9db2 |

# 2. Objet et périmètre

Ouvrage : Dalle en béton armé C30/37 de 6,00 m × 4,00 m et 0,30 m d'épaisseur, simplement appuyée sur ses quatre côtés ; poids propre et exploitation uniforme de 10 kPa ; déplacements, moments et ferraillage (ELU, ELS en XC1, enrobage 30 mm), avec comparaison à la solution analytique (description de MM, lot 43).

Description du projet : Dalle en béton armé C30/37 de 6,00 m x 4,00 m x 0,30 m, simplement appuyée sur ses quatre côtés (appui bilatéral), DKT, élasticité linéaire non fissurée ; poids propre et exploitation de 10 kPa ; comparaison à Navier (niveau E) et ferraillage 2D.

| Rubrique | Nombre |
| --- | --- |
| Points de la fiche | 9 |
| Décisions tranchées (hors choix de l'agent) | 10 |
| Choix de l'agent | 0 |
| Questions non tranchées | 0 |
| Constats Code_Aster cités | 15 |
| Valeurs de données fournies | 38 |
| Valeurs de données à fournir | 0 |
| Groupes nommés | 9 |

# 3. Données

Référence du cas : Description de MM (sources/description_MM_lot43.md) et arbitrage arbitrage_dalle_appuyee_01_v1 ; fiche fiche/hypotheses_dalle_arbitree.json

## 3.1 Groupe de données : geometrie

Données — geometrie

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur | 6,0 | m | description_MM_lot43.md, document | Côté selon X (point 9). |
| largeur | 4,0 | m | description_MM_lot43.md, document | Côté selon Y (point 9). |
| epaisseur | 0,3 | m | description_MM_lot43.md, document |  |

## 3.2 Groupe de données : beton

Données — beton

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| classe | C30/37 | - | description_MM_lot43.md, document |  |
| module_young | 33000 | MPa | décision du point 5 (MM, 2026-10-02) | Ecm. |
| coefficient_poisson | 0,2 | - | décision du point 5 (MM, 2026-10-02) | Béton non fissuré. |
| fck | 30 | MPa | décision du point 5 (MM, 2026-10-02) |  |
| fctm | 2,9 | MPa | décision du point 5 (MM, 2026-10-02) |  |
| poids_volumique | 25 | kN/m3 | décision du point 4 (MM, 2026-10-02) | RHO = poids volumique / g (2 548,42 kg/m³) : calculé par le générateur. |

## 3.3 Groupe de données : acier

Données — acier

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nuance | B500B | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) |  |
| fyk | 500 | MPa | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) |  |
| diametre_barres | 12 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | HA12 dans les deux directions, deux nappes. |
| gamma_c | 1,5 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Situation durable. |
| gamma_s | 1,15 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Situation durable. |
| alpha_cc | 1,0 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Écrit explicitement dans le .comm (défaut de Code_Aster : 0,85). |
| alpha_e | 15 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Complément d'arbitrage (paramètres ELS). |
| sigma_c_els | 18 | MPa | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | 0,6 fck : artifice de saisie exigé en 2D ; inactivité vérifiée par sensibilité. |
| sigma_c_els_qp | 13,5 | MPa | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | 0,45 fck. |
| kt | 0,4 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Chargement de longue durée. |
| module_young | 200000 | MPa | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | EYS. Lot 44 : 200 GPa (EN 1992-1-1, 3.2.7(4)), décision de MM, au lieu de 210 000 MPa au lot 43. |
| rapport_sigma_s_els | 0,8 | - | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | σs ≤ 0,8 fyk sous combinaison caractéristique. |

## 3.4 Groupe de données : charges

Données — charges

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exploitation_uniforme | 10 | kPa | description_MM_lot43.md, document |  |
| acceleration_pesanteur | 9,81 | m/s2 | décision du point 4 (MM, 2026-10-02) |  |
| resultante_poids_propre_attendue | 180,0 | kN | décision du point 4 (MM, 2026-10-02) | Contrôle de résultante du cas G (MM). |
| resultante_exploitation_attendue | 240,0 | kN | décision du point 4 (MM, 2026-10-02) | Contrôle de résultante du cas Q (MM). |

## 3.5 Groupe de données : durabilite

Données — durabilite

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| classe_exposition | XC1 | - | description_MM_lot43.md, document |  |
| enrobage | 30 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Enrobage nominal (P6). |
| distance_axe_lit_exterieur | 36 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Barres portant selon Y (petite portée). |
| distance_axe_lit_interieur | 48 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Barres portant selon X (grande portée). |
| distance_parement_axe_armatures | 48 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | C_INF = C_SUP de CALC_FERRAILLAGE : une seule distance par face en 2D (catalogue 17.4), valeur sécuritaire pour les deux directions. |
| ouverture_fissure_limite | 0,4 | mm | décision du point 14 (MM, 2026-10-02) | Sous combinaison quasi permanente (tableau 7.1N ; 7.1NF à vérifier par MM). |

## 3.6 Groupe de données : combinaisons

Données — combinaisons

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| categorie_exploitation | E | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) | Aires de stockage. |
| gamma_g_defavorable | 1,35 | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) | G toujours défavorable : aucun γG favorable. |
| gamma_q | 1,5 | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) |  |
| q_psi0 | 1,0 | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) |  |
| q_psi1 | 0,9 | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) |  |
| q_psi2 | 0,8 | - | décision du point 13 (MM, 2026-10-02) |  |

## 3.7 Groupe de données : maillage

Données — maillage

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tailles_convergence | 0,5 ; 0,25 ; 0,125 | m | décision du point 10 (Claude (superviseur), section B de arbitrage_dalle_appuyee_01_v1 — document validé par MM, 2026-10-02) | Suite de rapport 2 (12×8, 24×16, 48×32 mailles) ; la chaîne projet utilise la plus fine. |

## 3.8 Convention de nommage des groupes

Groupes de mailles et de nœuds

| Groupe | Type | Description | Point | Statut | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DALLE | mailles | Toutes les mailles QUAD4 de la dalle (surface). | 1 | tranche | — |
| APPUI_X0 | mailles | Bord X = 0 (SEG2). | 6 | tranche | — |
| APPUI_X6 | mailles | Bord X = 6,00 (SEG2). | 6 | tranche | — |
| APPUI_Y0 | mailles | Bord Y = 0 (SEG2). | 6 | tranche | — |
| APPUI_Y4 | mailles | Bord Y = 4,00 (SEG2). | 6 | tranche | — |
| APPUIS | nœuds | Réunion des nœuds des quatre bords : DZ = 0. | 6 | tranche | — |
| P_A | nœuds | Coin A (0, 0, 0) : DX = DY = 0. | 6 | tranche | — |
| P_B | nœuds | Coin B (6, 0, 0), adjacent selon X : DY = 0. | 6 | tranche | — |
| CENTRE | nœuds | Nœud central (3,0 ; 2,0) : comparaison à Navier. | 10 | tranche | — |

# 4. Points de la fiche

## 4.1 Point 0

Objet et périmètre du calcul

Statut : décision tranchée

Option retenue : Calcul élastique linéaire et non fissuré de la dalle seule (plaque), sous chargement statique. Les flèches obtenues sont des flèches instantanées et non fissurées ; la flèche à long terme (fluage, fissuration, EC2 7.4.3) est hors périmètre, et le compte rendu le dit explicitement. Le ferraillage est calculé par CALC_FERRAILLAGE sur les efforts élastiques.

Justification : Décision P2 de MM : « Le calcul est élastique linéaire et non fissuré. Les flèches obtenues sont des flèches instantanées et non fissurées. »

Domaine de validité : Flèches instantanées seulement ; aucune flèche différée, aucun effet de la fissuration sur la raideur ; EC2 7.4.3 hors périmètre.

Variantes écartées

– Estimation des flèches à long terme (fluage, fissuration). — motif : Hors périmètre de ce lot (P2).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P2 (2026-10-02)

– norme — EN 1992-1-1, 7.4.3 — référence normative fournie par MM, non indexée

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("précédents : périmètre du calcul (search_connaissances, couche precedents)") : PRE-009 (quai) : périmètre d'un modèle 3D d'écran ; son contenu (géotechnique amont, charges localisées) ne s'applique pas à une dalle isolée, non proposé. Déduction : MM demande « les déplacements » sans dire s'ils sont instantanés ou à long terme ; un calcul élastique linéaire ne donne que les premiers. La comparaison à Navier (niveau E) porte sur le calcul élastique.

## 4.2 Point 1

Choix de la modélisation de plaque de la dalle (h/L = 1/13,3)

Statut : décision tranchée

Option retenue : Modélisation DKT (Love-Kirchhoff) pour toute la dalle.

Justification : Décision P1 de MM : avec h/L = 0,30/4,00 = 1/13,3, la part de cisaillement transverse dans la flèche d'une bande simplement appuyée vaut environ 0,8·E/(κG)·(h/L)², soit à peu près 1,3 % avec ν = 0,2 et κ = 5/6, négligeable devant la précision d'ingénieur ; les moments d'une plaque appuyée y sont peu sensibles. La référence du niveau E est Kirchhoff (Navier) : DKT est la seule modélisation qui rend la comparaison exacte, sans correction.

Domaine de validité : Déformation d'effort tranchant négligée (environ 1,3 % de la flèche selon l'estimation de MM) ; aucune étude de sensibilité DST dans ce lot.

Variantes écartées

– DST (cisaillement transverse), y compris en sensibilité. — motif : Ajoute un écart de modèle qui brouille le niveau E, sans bénéfice pour cet ouvrage ; la sensibilité DST est hors périmètre de ce lot (P1).

– Q4GG (modélisation du cas test SSLS127). — motif : Même raison que DST : écart de modèle par rapport à Kirchhoff (P1).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P1 (2026-10-02)

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("DKT DST Kirchhoff cisaillement transverse plaque mince épaisse choix modélisation") : U2.02.01 § Conclusion : DKT pour h/L < 1/20, DST/Q4G ou coque courbe pour les structures épaisses ; rien pour 1/20 < h/L < 1/10. Cherché sous methode ("plaque rectangulaire simplement appuyée pression uniforme flèche centre DKT (famille V)") : SSLS127 (DKTG, Q4GG), SSNV129 (DKT, contact) : aucun ne départage DKT et DST pour cet élancement. Cherché sous methode ("précédents : choix de modélisation de coque (search_connaissances, couche precedents)") : PRE-001 et PRE-011 (quai) : tube métallique facettisé de 14 mm, élancement sans rapport ; non proposés. Déduction : Le niveau E demandé (Navier, Kirchhoff) n'est exact que pour DKT ; avec DST, il faudrait une référence de Reissner-Mindlin ou accepter un écart de cisaillement à estimer. Les mailles QUAD4 donnent l'élément DKQ (R3.07.03).

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-046, CA-047, CA-002, CA-025

## 4.3 Point 4

Valeurs et application des charges : poids volumique, g, forme de la charge d'exploitation

Statut : décision tranchée

Option retenue : Deux cas de charge calculés séparément, chacun comparé à Navier. G : poids propre, poids volumique 25 kN/m³, appliqué par PESANTEUR avec g = 9,81 m/s² et RHO = 25 000 / 9,81 = 2 548,42 kg/m³, de façon que ρ·g vaille exactement 25 kN/m³ ; résultante attendue 25 × 6 × 4 × 0,30 = 180,0 kN. Q : exploitation de 10 kPa en charge surfacique de direction globale −Z (FORCE_COQUE/FZ), et non en PRES, pour ne pas dépendre de l'orientation des normales ; résultante attendue 240,0 kN.

Justification : Décision P3 de MM.

Domaine de validité : Exploitation uniforme sur toute la dalle ; aucune disposition partielle. RHO est un artifice pour obtenir ρ·g = 25 kN/m³ (le poids volumique du béton armé, pas sa masse volumique réelle) : il n'est valable qu'en statique.

Variantes écartées

– RHO = 2500 kg/m³ et g = 9,81 m/s² (poids 24,5 kN/m³). — motif : MM retient 25 kN/m³ exactement (P3).

– Exploitation par FORCE_COQUE/PRES après ORIE_NORM_COQUE. — motif : Le résultat dépendrait de l'orientation des normales (P3).

– Dispositions partielles (damier) de l'exploitation. — motif : Non retenues par P3 : exploitation uniforme de 10 kPa.

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P3 (2026-10-02)

– norme — EN 1991-1-1, annexe A — référence normative fournie par MM, non indexée

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous syntaxe ("FORCE_COQUE PRES pression positive normale sens FX FY FZ repère global") : U4.44.01 § FORCE_COQUE : FZ global ou PRES normale ; ne fixe aucune valeur de charge. Cherché sous methode ("précédents : poids propre, poids volumique (search_connaissances, couche precedents)") : aucun précédent sur le poids volumique d'un béton armé. Déduction : Une dalle isostatique sur quatre appuis simples sous charge uniforme a ses moments maximaux sous chargement total ; une disposition partielle n'est utile que pour une dalle continue (hors périmètre de la description).

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-048, CA-024, CA-018

## 4.4 Point 5

Paramètres élastiques du béton C30/37 (E, ν) et hypothèse de béton non fissuré

Statut : décision tranchée

Option retenue : Béton C30/37 : E = Ecm = 33 000 MPa, ν = 0,2 (béton non fissuré), fck = 30 MPa, fctm = 2,9 MPa. Calcul élastique linéaire et non fissuré. ν est figé avant l'écriture du critère du niveau E.

Justification : Décision P2 de MM.

Domaine de validité : Béton non fissuré : raideur de flexion surestimée pour une dalle fissurée ; flèches instantanées seulement.

Variantes écartées

– ν = 0 (béton fissuré). — motif : MM retient le béton non fissuré, ν = 0,2 (P2).

– Module effectif à long terme. — motif : Flèche à long terme hors périmètre (P2).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P2 (2026-10-02)

– norme — EN 1992-1-1, tableau 3.1 — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, 3.1.3(4) — référence normative fournie par MM, non indexée

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("précédents : module béton (search_connaissances, couche precedents)") : aucun résultat. Déduction : Les moments de Navier dépendent de ν (Mx et My au centre) mais pas de E ; la flèche dépend de E et de ν. La valeur de ν est donc à fixer avant le critère du niveau E.

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-049

## 4.5 Point 6

Représentation de l'appui simple et des mouvements de corps rigide de membrane

Statut : décision tranchée

Option retenue : Dalle entière, sans symétrie. Appui bilatéral sur les quatre bords : DZ = 0 sur `APPUIS`, rotations libres (hypothèse de Navier, coins retenus). Plan de la dalle : blocage isostatique, DX = DY = 0 au coin `P_A` et DY = 0 au coin `P_B`, adjacent selon X, sans aucune redondance avec d'autres conditions (DIAG-001). La réaction concentrée aux coins, dirigée vers le bas, est attendue et se commente comme résultat physique. La symétrie des résultats selon les deux axes est un contrôle de niveau D.

Justification : Décision P4 de MM.

Domaine de validité : Appui bilatéral : un appui réel qui laisse les coins se soulever (contact unilatéral) n'est pas représenté.

Variantes écartées

– Appui unilatéral (contact). — motif : Calcul de contact non linéaire, hors périmètre (P4).

– Quart de dalle avec deux plans de symétrie. — motif : Le modèle est petit ; la symétrie devient un contrôle de niveau D, et le piège des conditions de symétrie des coques disparaît (P4).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P4 (2026-10-02)

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous theorie ("plaque mince simplement appuyée charge uniforme solution analytique (famille V)") : SSLS127 : DZ = 0 sur le contour, quart de dalle ; ne dit rien des coins ni de la membrane. Cherché sous methode ("précédents : appui (search_connaissances, couches precedents et patrons)") : PRE-014 (appui vertical d'un écran, DZ au pied des tubes) : hors sujet, non proposé. Déduction : La solution de Navier suppose w = 0 et Mn = 0 sur tout le bord, donc des réactions de coin dirigées vers le bas (les coins sont tenus). Un modèle « DZ = 0 bilatéral » la reproduit ; un appui réel qui laisse les coins se soulever n'est pas cette plaque.

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-050, CA-030, CA-023

## 4.6 Point 9

Repère global, origine et unités du modèle

Statut : décision tranchée

Option retenue : Origine au coin A (0, 0, 0). X selon le côté de 6,00 m, Y selon le côté de 4,00 m, Z vers le haut. Plan de la dalle à z = 0 (feuillet moyen). Unités m, N, Pa, kg.

Justification : Section B de l'arbitrage (choix de modélisation vérifié par le niveau E et les contrôles D). Repère de la série de Navier (origine au coin).

Domaine de validité : Convention de repère : sans limite physique.

Variantes écartées

– Origine au centre de la dalle. — motif : Non retenue par la section B (origine au coin A).

– Précédent PRE-012 (repère du quai). — motif : Repère propre au quai (axe de tube, cote CM) ; seule la déclaration du repère et des unités dans la fiche est reprise.

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, B, repère (2026-10-02)

Décideur et date : Claude (superviseur), section B de arbitrage_dalle_appuyee_01_v1 — document validé par MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("précédents : repère global (search_connaissances, couche precedents)") : PRE-012 (quai, point 9) : repère déclaré dans la fiche, unités m, N, Pa, kg. Précédent proposé, non appliqué : PRE-012, origine precedent_projet. Domaine de validité du précédent : Le plan des serrures dans l'axe des tubes est une idéalisation : la position réelle des serrures dépend du type de connecteur. Les unités SI imposent des charges en N et des raideurs en N/m ou N·m, et non les MN utilisés dans les décisions ; la conversion est à la charge du générateur et doit être contrôlée. — à confronter au présent ouvrage et à arbitrer par MM (record_practice_decision).

## 4.7 Point 10

Discrétisation : type de mailles, taille, étude de convergence, nœud au centre

Statut : décision tranchée

Option retenue : Mailles QUAD4 régulières sous la modélisation DKT. Suite de convergence de rapport 2 : tailles 0,50 / 0,25 / 0,125 m, soit 12×8, 24×16 et 48×32 mailles, avec un nœud au centre (3,0 ; 2,0) dans les trois maillages. Moments au centre lus en EFGE_NOEU au nœud `CENTRE` pour la comparaison à Navier ; EFGE_ELNO sert seulement à contrôler l'écart de lissage au centre.

Justification : Section B de l'arbitrage. Le précédent PRE-013 (quai) n'avait fait l'objet d'aucune étude de convergence : la suite de rapport 2 en tient lieu ici.

Domaine de validité : Convergence établie aux seuls points de comparaison (centre) ; les coins, où Mxy est maximal, ne sont pas couverts par la référence de Navier au même titre.

Variantes écartées

– TRIA3. — motif : Non retenus par la section B (QUAD4 réguliers).

– Moments lus en EFGE_ELNO d'une maille pour la comparaison. — motif : EFGE_ELNO ne sert qu'à contrôler l'écart de lissage (section B).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, B, mailles, suite de convergence, lecture des moments (2026-10-02)

Décideur et date : Claude (superviseur), section B de arbitrage_dalle_appuyee_01_v1 — document validé par MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("convergence maillage (search_connaissances, toutes couches)") : aucun résultat : la base ne contient aucune étude de convergence. Précédent proposé, non appliqué : PRE-013, origine precedent_projet. Domaine de validité du précédent : - L'épaisseur uniforme de 14 mm sous-estime la raideur côté terre, où il n'y a pas de corrosion.

- Le bord libre des palplanches en tête ignore leur encastrement réel dans la poutre.

- L'accrochage du tirant en un seul nœud crée une singularité locale de contrainte : les contraintes du tube autour de ce nœud ne sont pas exploitables.

- La taille de maille (0,25 m, 40 facettes) n'a fait l'objet d'aucune étude de convergence. — à confronter au présent ouvrage et à arbitrer par MM (record_practice_decision).

## 4.8 Point 13

Combinaisons d'actions ELU et ELS (poids propre G, exploitation Q)

Statut : décision tranchée

Option retenue : Catégorie d'usage E (aires de stockage) : ψ0 = 1,0, ψ1 = 0,9, ψ2 = 0,8. ELU fondamental : 1,35 G + 1,5 Q, G toujours défavorable (aucun cas favorable). ELS caractéristique : G + Q. ELS quasi permanent : G + 0,8 Q. PRE-016 (quai) n'est retenu que pour γG = 1,35 et γQ = 1,5.

Justification : Décision P5 de MM : 10 kPa dépasse les valeurs usuelles des catégories A à D ; la catégorie E est la seule cohérente avec cette intensité. G est toujours défavorable sur une travée isostatique.

Domaine de validité : Dalle isostatique sous deux actions (G, Q) ; le reste de PRE-016 (actions du quai) ne s'applique pas.

Variantes écartées

– γG favorable (1,0 G + 1,5 Q). — motif : G est toujours défavorable sur une travée isostatique (P5).

– Catégories d'usage A à D. — motif : 10 kPa dépasse leurs valeurs usuelles (P5).

– Reste du précédent PRE-016 (actions G, EAU, Q1, Q3, A du quai). — motif : Actions propres au quai (P5).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P5 (2026-10-02)

– précédent de projet — PRE-016 — quai_cw_test_01, point 13 (projets/quai_cw_test_01/fiche/hypotheses_combiwall_reference_arbitree.json), décidé par MM le 2026-09-25

– norme — EN 1991-1-1, tableau 6.1 — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1990, tableau A1.1 — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1990, 6.10 — référence normative fournie par MM, non indexée

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("précédents : combinaisons (search_connaissances, couche precedents)") : PRE-016 (quai, point 13) : combinaisons de l'EN 1990, γG 1,35/1,00, γQ 1,50. Précédent proposé, non appliqué : PRE-016, origine precedent_projet. Domaine de validité du précédent : - Les coefficients ψ de Q1 et Q3 sont des valeurs usuelles non justifiées par un référentiel portuaire propre au projet.

- Conformément à la décision 7 (D15), le modèle n'est représentatif que pour les effets des charges localisées. Les efforts des tubes et des palplanches sous G, EAU et Q1 relèvent du calcul géotechnique amont : leurs combinaisons issues de ce modèle ne sont pas des efforts de dimensionnement des tubes. Pour la poutre de couronnement, les charges de terre et d'eau uniformes ne produisent pas de flexion dans son plan (lot 37), et ses efforts sont dominés par Q3 et A. — à confronter au présent ouvrage et à arbitrer par MM (record_practice_decision).

## 4.9 Point 14

Ferraillage : acier, distance parement–axe, ELS en XC1 (contraintes, fissuration), ferraillage minimal

Statut : décision tranchée

Option retenue : Acier B500B, fyk = 500 MPa. γc = 1,5 et γs = 1,15 en situation durable ; ALPHA_CC = 1,0 écrit explicitement dans le .comm (la valeur par défaut 0,85 n'est pas retenue). Barres HA12 dans les deux directions, nappes inférieure et supérieure. Distance du parement à l'axe, enrobage nominal 30 mm : lit extérieur (barres portant dans la petite portée, Y) 30 + 6 = 36 mm ; lit intérieur (barres portant dans la grande portée, X) 30 + 12 + 6 = 48 mm. CALC_FERRAILLAGE n'admet qu'une distance par face en 2D (catalogue 17.4 : C_INF et C_SUP, un réel chacun) : 48 mm est retenu pour les deux directions et déclaré ; la contre-vérification manuelle utilise la même valeur. ELS en XC1 : wk limite = 0,4 mm sous combinaison quasi permanente ; σs ≤ 0,8 fyk sous combinaison caractéristique ; pas de limite sur σc en XC1. Ferraillage minimal : non-fragilité As,min = max(0,26·fctm/fyk ; 0,0013)·b·d ; maîtrise de la fissuration en flexion simple, kc = 0,4, k = 1,0, fct,eff = fctm, Act = b·h/2 ; armatures de répartition ≥ 20 % des armatures principales. Méthode 2D native de CALC_FERRAILLAGE pour les plaques ; contre-vérification indépendante au centre de la dalle (Mxy nul par symétrie) ; coins relevés et commentés, armatures de coin signalées, non calculées.

Justification : Décision P6 de MM. Distance à l'axe selon PRE-018 (enrobage mesuré au nu de l'armature). Maîtrise de la fissuration : application de D21 (PRE-020, décision de MM sur la poutre de couronnement du quai, EN 1992-1-1, 7.3.2) à une pièce fléchie : Act est la zone tendue complète de la section avant fissuration, soit b·h/2 en flexion ; kc = 0,4 dépend de la sollicitation ; k = 1,0 dépend de h (h ≤ 300 mm). Correction du lot 45 : l'arbitrage v1 et la fiche du lot 43 présentaient kc = 0,4 et Act = b·h/2 comme une exception à D21 (« PRE-021 », identifiant qui n'a jamais existé : D21 est PRE-020) ; c'est l'application de D21.

Domaine de validité : Une seule distance (48 mm) pour les deux directions : défavorable pour le lit extérieur (Y, 36 mm réels). wk = 0,4 mm est la valeur recommandée du tableau 7.1N ; MM vérifie le tableau 7.1NF de l'annexe nationale. Armatures de coin (9.3.1.3) non calculées.

Variantes écartées

– ALPHA_CC = 0,85 (défaut de CALC_FERRAILLAGE). — motif : Annexe nationale française : αcc = 1,0, comme au quai (P6).

– Deux distances par face (36 mm en Y, 48 mm en X). — motif : Une seule distance par face en 2D dans CALC_FERRAILLAGE ; 48 mm, sécuritaire, est retenu (P6).

– Précédent PRE-017 (XS3, wk = 0,2 mm, enrobage 65 mm du quai). — motif : Exposition XC1 et enrobage de 30 mm donnés par MM.

– Calcul des armatures de coin (9.3.1.3). — motif : Signalées, non calculées (P6).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_v1, A, P6 (2026-10-02)

– précédent de projet — PRE-018 — quai_cw_test_01, point 14 (projets/quai_cw_test_01/fiche/hypotheses_combiwall_reference_arbitree.json), décidé par MM le 2026-09-28

– norme — EN 1992-1-1, tableau 2.1N — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, 3.1.6(1)P (annexe nationale française) — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, tableau 7.1N — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, 7.2(5) — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, 9.3.1.1 et 9.2.1.1 — référence normative fournie par MM, non indexée

– norme — EN 1992-1-1, 7.3.2 — référence normative fournie par MM, non indexée

– arbitrage de MM — consigne du lot 45 (docs/lots/lot45_consigne.md), conséquence pour la dalle : kc = 0,4 et Act = b·h/2 appliquent D21 (PRE-020) (2026-10-02)

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous methode ("précédents : enrobage, fissuration, axe des armatures (search_connaissances)") : PRE-017 (durabilité du quai, XS3, wk 0,2 mm) et PRE-018 (axe des armatures à 0,10 m) trouvés. Cherché sous syntaxe ("CALC_FERRAILLAGE (get_command_schema)") : TYPE_COMB ELU/ELS/ELS_QP, WMAX_INF/WMAX_SUP en 2D, METHODE_2D CAPRA-MAURY/SANDWICH. Déduction : L'enrobage de 30 mm n'est pas la distance à l'axe (PRE-018) ; il faut un diamètre de barre pour passer de l'un à l'autre. ALPHA_CC = 0,85 par défaut dans CALC_FERRAILLAGE alors que le quai a retenu 1,0 (projet.yaml du quai) : valeur à fixer explicitement. Précédent proposé, non appliqué : PRE-017, origine precedent_projet. Domaine de validité du précédent : Ces valeurs s'appliquent à la seule poutre de couronnement, seul élément en béton armé du modèle. Les tubes et les palplanches en acier relèvent de l'EN 1993-5, hors de cette décision. — à confronter au présent ouvrage et à arbitrer par MM (record_practice_decision). Précédent proposé, non appliqué : PRE-018, origine precedent_projet. Domaine de validité du précédent : La valeur est forfaitaire ; elle sera à ajuster au ferraillage réellement retenu. — à confronter au présent ouvrage et à arbitrer par MM (record_practice_decision).

Paramètres ELS obligatoires de CALC_FERRAILLAGE en 2D (ALPHA_E, SIGC_*_ELS, SIGC_ELS_QP, KT, EYS)

Statut : décision tranchée

Option retenue : ALPHA_E = 15. SIGC_INF_ELS = SIGC_SUP_ELS = 0,6 fck = 18 MPa, avec un second calcul à valeur non contraignante pour montrer que la limite n'est pas active (rapportée si elle l'est). SIGC_ELS_QP = 0,45 fck = 13,5 MPa. KT = 0,4 (chargement de longue durée). EYS = 200 000 MPa (Es = 200 GPa, EN 1992-1-1, 3.2.7(4) ; décision de MM au lot 44, au lieu des 210 GPa du lot 43).

Justification : Réponses de MM aux questions de la session (complément d'arbitrage, donnees/sources/arbitrage_dalle_appuyee_01_complement_els.md) : ces paramètres sont obligatoires en 2D selon U4.81.42 et l'arbitrage v1 dit « pas de limite sur σc en XC1 ». Lot 44, décision de MM : « La valeur de 210 GPa est celle des aciers de construction (EN 1993). La réglementation du béton armé retient 200 GPa pour les armatures. »

Domaine de validité : La limite σc = 18 MPa est un artifice de saisie exigé par la commande, sans exigence de l'EC2 en XC1 : son inactivité est vérifiée par la sensibilité. αe = 15 est maintenu : c'est un coefficient d'équivalence de long terme, choisi délibérément, indépendant de Es (lot 44).

Variantes écartées

– ALPHA_E = Es/Ecm (≈ 6,1). — motif : MM retient 15.

– SIGC_*_ELS non contraignant sans sensibilité. — motif : MM retient 0,6 fck et demande la sensibilité.

– KT = 0,6 (courte durée). — motif : Longue durée.

– EYS = 210 000 MPa (décision du lot 43). — motif : valeur des aciers de construction (EN 1993) ; le béton armé retient 200 GPa pour les armatures (lot 44).

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_dalle_appuyee_01_complement_els (réponses de MM en séance, lot 43, phase 2) (2026-10-02)

– arbitrage de MM — consigne du lot 44 (docs/lots/lot44_consigne.md), module de l'acier Es = 200 GPa ; référence normative fournie par MM, non indexée (2026-10-02)

Décideur et date : MM, le 2026-10-02

Notes : Cherché sous syntaxe ("SIGC_INF_ELS SIGC_SUP_ELS SIGS_ELS ALPHA_E contrainte admissible béton ELS obligatoire (U4.81.42)") : U4.81.42 : SIGC_INF_ELS et SIGC_SUP_ELS obligatoires en 2D à l'ELS, ALPHA_E obligatoire à l'ELS et à l'ELS_QP, SIGC_ELS_QP et KT obligatoires à l'ELS_QP, EYS « couramment 210000 MPa » ; aucune de ces valeurs n'est fixée par arbitrage_dalle_appuyee_01_v1.

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-051, CA-039, CA-041, CA-045

# 5. Constats Code_Aster cités

Constats cités (15)

| Constat | Point | Énoncé | Version | Niveau | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-002 | 1 | Les modélisations de plaque DKT, DST, DKTG et Q4G supposent une épaisseur inférieure à environ un dixième de la longueur caractéristique. | 17.4.0 | A | observé |
| CA-025 | 1 | Sous ELAS_COQUE (DKT), les efforts généralisés EFGE_ELNO et EFGE_NOEU sont exacts et indépendants de EPAIS et de CISA_L/CISA_T : ce sont eux qu'il faut lire. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-046 | 1 | Pour une dalle plane, le catalogue 17.4 propose DKT et DKTG (Love-Kirchhoff), DST, Q4G et Q4GG (cisaillement transverse) et COQUE_3D, et U2.02.01 réserve DKT/DKQ aux plaques minces (h/L < 1/20). | 17.4.0 | B | observé |
| CA-047 | 1 | AFFE_CARA_ELEM/COQUE porte l'épaisseur EPAIS et le repère local ANGL_REP ou VECTEUR, avec A_CIS et COEF_RIGI_DRZ par défaut et GROUP_MA obligatoire. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-018 | 4 | Une force surfacique de direction fixe sur des coques courbes s'applique par FORCE_COQUE avec FX, FY et FZ en repère global, et non par la composante PRES. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-024 | 4 | Piège : sous PESANTEUR, RHO d'ELAS_COQUE agit comme une masse volumique multipliée par EPAIS, et RHO = 0 annule le poids de ces éléments sans alarme. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-048 | 4 | Sur une plaque, le poids propre s'applique par PESANTEUR avec RHO et une charge surfacique par FORCE_COQUE, en FZ global ou en PRES positive à l'opposé de la normale de la maille. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-049 | 5 | La statique linéaire s'écrit MECA_STATIQUE (MODELE, CHAM_MATER, CARA_ELEM, EXCIT) avec un matériau DEFI_MATERIAU/ELAS (E, NU, RHO). | 17.4.0 | B | observé |
| CA-023 | 6 | Piège : sous ELAS_COQUE, REAC_NODA, FORC_NODA et SIEF_ELGA sont calculés avec une rigidité de flexion MEMB × EPAIS²/12 et sont faux dès que FLEX_L ou FLEX_T en diffère. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-030 | 6 | La symétrie par rapport à un plan X = constante bloque DX, DRY et DRZ, de la même façon pour les nœuds de coque DKT et de poutre POU_D_E. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-050 | 6 | Dans le cas test SSLS127, l'appui simple d'une dalle en plaque est DZ = 0 sur les bords, rotations libres, et les plans de symétrie bloquent DY et DRX ou DX et DRY. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-039 | 14 | En 17.4, CALC_FERRAILLAGE et COMBINAISON_FERRAILLAGE traitent le 1D, alors que VERI_FERRAILLAGE est limité au 2D et aux types ELU et ELS. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-041 | 14 | Piège : FERR_MIN='EC2' n'est juste qu'en UNITE_CONTRAINTE='MPa', s'applique aux quatre faces même sans effort, et FERR_MIN_FISS est refusé pour les poutres. | 17.4.0 | C | établi |
| CA-045 | 14 | En 2D (Capra-Maury), MXX > 0 tend la face supérieure, et avec MXY les densités diffèrent de l'approximation de Wood-Armer, avec un ajout non expliqué dans un cas dégénéré. | 17.4.0 | C | établi |
| CA-051 | 14 | En 2D, CALC_FERRAILLAGE (EC2) offre les méthodes CAPRA-MAURY et SANDWICH, n'admet qu'une distance C_INF et C_SUP par face pour les deux directions, et ALPHA_CC y vaut 0,85 par défaut. | 17.4.0 | B | observé |

# 6. Combinaisons et coefficients

Coefficients partiels

| Coefficient | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| γG défavorable | 1,35 | donnée combinaisons.gamma_g_defavorable |
| γQ | 1,5 | donnée combinaisons.gamma_q |

Coefficients de combinaison

| Action variable | ψ0 | ψ1 | ψ2 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 1,0 | 0,9 | 0,8 | donnée combinaisons.q_psi0 |

Actions permanentes : G

Coefficient des actions d'accompagnement en ELS fréquent : ψ2

Combinaisons (4)

| Combinaison | Famille | Coefficients par cas |
| --- | --- | --- |
| ELU_FOND_Q_DOM_G_defav | ELU fondamentale | G × 1,35 ; Q × 1,5 |
| ELS_CARA_Q_DOM | ELS caractéristique | G × 1,0 ; Q × 1,0 |
| ELS_FREQ_Q_DOM | ELS fréquente | G × 1,0 ; Q × 0,9 |
| ELS_QUASI_PERMANENTE | ELS quasi permanente | G × 1,0 ; Q × 0,8 |

# 7. Annexe : historique des révisions

Décisions remplacées

| Point | Sujet | Date | Décideur | Décision remplacée (option retenue) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ferraillage : acier, distance parement–axe, ELS en XC1 (contraintes, fissuration), ferraillage minimal | 2026-10-02 | MM | Acier B500B, fyk = 500 MPa. γc = 1,5 et γs = 1,15 en situation durable ; ALPHA_CC = 1,0 écrit explicitement dans le .comm (la valeur par défaut 0,85 n'est pas retenue). Barres HA12 dans les deux directions, nappes inférieure et supérieure. Distance du parement à l'axe, enrobage nominal 30 mm : lit extérieur (barres portant dans la petite portée, Y) 30 + 6 = 36 mm ; lit intérieur (barres portant dans la grande portée, X) 30 + 12 + 6 = 48 mm. CALC_FERRAILLAGE n'admet qu'une distance par face en 2D (catalogue 17.4 : C_INF et C_SUP, un réel chacun) : 48 mm est retenu pour les deux directions et déclaré ; la contre-vérification manuelle utilise la même valeur. ELS en XC1 : wk limite = 0,4 mm sous combinaison quasi permanente ; σs ≤ 0,8 fyk sous combinaison caractéristique ; pas de limite sur σc en XC1. Ferraillage minimal : non-fragilité As,min = max(0,26·fctm/fyk ; 0,0013)·b·d ; maîtrise de la fissuration en flexion simple, kc = 0,4, k = 1,0, fct,eff = fctm, Act = b·h/2 ; armatures de répartition ≥ 20 % des armatures principales. Méthode 2D native de CALC_FERRAILLAGE pour les plaques ; contre-vérification indépendante au centre de la dalle (Mxy nul par symétrie) ; coins relevés et commentés, armatures de coin signalées, non calculées. |
| 14 | Paramètres ELS obligatoires de CALC_FERRAILLAGE en 2D (ALPHA_E, SIGC_*_ELS, SIGC_ELS_QP, KT, EYS) | 2026-10-02 | MM | ALPHA_E = 15. SIGC_INF_ELS = SIGC_SUP_ELS = 0,6 fck = 18 MPa, avec un second calcul à valeur non contraignante pour montrer que la limite n'est pas active (rapportée si elle l'est). SIGC_ELS_QP = 0,45 fck = 13,5 MPa. KT = 0,4 (chargement de longue durée). EYS = 210 000 MPa (Es = 210 GPa, comme au quai). |