NOTE D'HYPOTHÈSES

ESTACADE-PIEUX-01 (estacade_pieux_01)

# 1. En-tête

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Ouvrage | ESTACADE-PIEUX-01 |
| Projet | estacade_pieux_01 |
| Fiche | ESTACADE-PIEUX-01 |
| Date de génération | 2026-10-05 |
| Code_Aster | 17.4.0 |
| Digest de l'image | sha256:d8d19ea91989eac0d38195bc5795c54c69f530f7196f53d67697ffa57c9106d5 |
| Empreinte de la fiche (SHA-256) | e7f76525ebace94ed269ff96987ced19b3ded7e90c6b54f1d2affd83d7c9a7e0 |
| Empreinte des données (SHA-256) | 701180abae3b797a01dabfba5bbbac00978945cf1df33d769601c8fc05b8bf9a |
| Commit du dépôt à la génération | fa97116252b81f7db7ca52a6b6b78b3e2cb9c040 |
| Empreinte du .comm de l'exécution décrite (SHA-256) | fe73819a8501c5196d62ffe88ff6d7adf0e0b18dab24e5b3ec5ab7ea57d6e692 |
| Empreinte du maillage (SHA-256) | 743ff299992b1182e00fc3f8c469dd2a4be19403cf4071ec50ce097d9737bb9d |
| Empreinte du compte rendu d'exécution (SHA-256) | f51f6fa39c890464202b968a45d51400237436271fd9d760b38d720ad34a80e8 |
| Empreinte de la fiche à l'exportation du paquet (SHA-256) | e7f76525ebace94ed269ff96987ced19b3ded7e90c6b54f1d2affd83d7c9a7e0 |
| Empreinte des données à l'exportation du paquet (SHA-256) | 701180abae3b797a01dabfba5bbbac00978945cf1df33d769601c8fc05b8bf9a |

# 2. Objet et périmètre

Ouvrage : Estacade sur pieux (contre-calcul d'un modèle non validé) : tablier-dalle de 31,20 × 6,00 × 0,40 m sur 7 chevêtres de 1,20 × 0,90 m, 14 pieux tubulaires métalliques à ressorts de sol horizontaux, appui vertical en pointe à −13,00 m NGF.

Description du projet : Estacade sur pieux, contre-calcul d'un modèle d'avant-projet non validé : dalle de 31,20 × 6,00 × 0,40 m (DKT) sur 7 chevêtres de 1,20 × 0,90 m (POU_D_T, au plan moyen), 14 pieux tubulaires corrodés (POU_D_T, tube équivalent par tronçon), ressorts horizontaux kx = ky tous les 0,50 m, DZ = 0 en pointe ; calcul linéaire ; charges PP, G2, UDL, TR, FR, TE± et 242 positions mobiles de TS et LM2 ; combinaisons 100 à 115 du modèle source.

| Rubrique | Nombre |
| --- | --- |
| Points de la fiche | 28 |
| Décisions tranchées (hors choix de l'agent) | 16 |
| Choix de l'agent | 6 |
| Questions non tranchées | 0 |
| Constats Code_Aster cités | 13 |
| Valeurs de données fournies | 52 |
| Valeurs de données à fournir | 0 |
| Groupes nommés | 88 |

# 3. Données

Référence du cas : Annexe B de la consigne du lot 47 (sources/annexe_B_lot47.md) et arbitrage de MM (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md) ; fiche fiche/hypotheses_estacade_pieux_01.json

## 3.1 Groupe de données : geometrie

Données — geometrie

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longueur_tablier | 31,2 | m | décision du point E1 (MM, 2026-10-05) | Géométrie du modèle Robot (E1) ; aussi B1. |
| nombre_files | 7 | - | décision du point E1 (MM, 2026-10-05) | Sept files, 14 pieux (E1). |
| entraxe_files | 5,0 | m | décision du point E1 (MM, 2026-10-05) | E1 ; X = 0,60 + 5,00·(i − 1) (B1). |
| abscisse_premiere_file | 0,6 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. X de la file 1 depuis l'about. |
| largeur_tablier | 6,0 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| epaisseur_dalle | 0,4 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| cote_plan_moyen | 1,3 | m NGF | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Pentes négligées. |
| cote_face_superieure | 1,5 | m NGF | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| ordonnee_pieux | 2,0 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Deux pieux par file, en Y = ±2,00 m. |
| voie_y_min | -1,5 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Voie centrale de 3,00 m. |
| voie_y_max | 1,5 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| largeur_voie | 3,0 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| largeur_trottoir | 1,5 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Deux trottoirs. |
| ordonnee_garde_corps | 3,0 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Garde-corps en rive, Y = ±3,00. |

## 3.2 Groupe de données : chevetre

Données — chevetre

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur | 1,2 | m | décision du point E2 (MM, 2026-10-05) | Section 1,20 × 0,90 m, 1,20 m selon X (E2 : recouvrement 1,20 × 0,40 avec la dalle). |
| hauteur | 0,9 | m | décision du point E2 (MM, 2026-10-05) | Selon Z, centrée sur le plan moyen (E2, sans excentrement). |
| longueur | 6,0 | m | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. Un chevêtre par file, transversal. |

## 3.3 Groupe de données : pieu

Données — pieu

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cote_pointe | -13,0 | m NGF | annexe_B_lot47.md, B1 | Référence externe, tableau B1 de l'annexe B. |
| cotes_troncons | 0,7 ; 0,0 ; -0,8 ; -2,25 ; -13,0 | m NGF | annexe_B_lot47.md, B2 | Référence externe, tableau B2 de l'annexe B. Bornes basses des cinq tronçons, du haut vers le bas ; le premier part du nœud du tablier (plan moyen, geometrie.cote_plan_moyen). |
| aires_troncons | 305,3 ; 305,3 ; 346,43 ; 312,13 ; 358,45 | cm2 | annexe_B_lot47.md, B2 | Référence externe, tableau B2 de l'annexe B. Sections corrodées à 50 ans, du haut vers le bas (E3 : sans section mixte ; la section du tronçon supérieur prolongée jusqu'au nœud du tablier). |
| inerties_troncons | 155063,0 ; 155063,0 ; 177083,0 ; 160406,0 ; 184242,0 | cm4 | annexe_B_lot47.md, B2 | Référence externe, tableau B2 de l'annexe B. I, du haut vers le bas. |
| modules_troncons | 4752,9 ; 4752,9 ; 5394,8 ; 4886,7 ; 5593,3 | cm3 | annexe_B_lot47.md, B2 | Référence externe, tableau B2 de l'annexe B. I/v, du haut vers le bas (non employés par le calcul, rapportés). |
| bouchon_cote_haute | 0,7 | m NGF | décision du point E14 (MM, 2026-10-05) | Étendue du bouchon (E14) : sépare C3/C4 de C5 ; le modèle n'en dépend pas (E3). |
| bouchon_cote_basse | -0,8 | m NGF | décision du point E14 (MM, 2026-10-05) | E14. |

## 3.4 Groupe de données : ressorts

Données — ressorts

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| files_rive | profil de 13 points (tableau ci-dessous) | kN/m | annexe_B_lot47.md, B3 | Référence externe, tableau B3 de l'annexe B. Files 1 et 7 (crête de talus), identiques (E6). Chaque palier est donné par sa cote haute et sa cote basse (deux points de même k, une seule cote si le palier n'a qu'un nœud) ; il s'applique à tous les nœuds espacés de 0,50 m entre ces cotes, bornes comprises (z en m NGF, p = k en kN/m). Les nœuds −8,00, −8,50, −10,00 et −10,50 portent 21 200 kN/m (E6). |
| files_eau | profil de 8 points (tableau ci-dessous) | kN/m | annexe_B_lot47.md, B3 | Référence externe, tableau B3 de l'annexe B. Files 2 à 6 (dans l'eau). Chaque palier est donné par sa cote haute et sa cote basse (deux points de même k, une seule cote si le palier n'a qu'un nœud) ; il s'applique à tous les nœuds espacés de 0,50 m entre ces cotes, bornes comprises (z en m NGF, p = k en kN/m). |
| pas_noeuds | 0,5 | m | annexe_B_lot47.md, B3 | Référence externe, tableau B3 de l'annexe B. Un nœud tous les 0,50 m ; kx = ky. |

Profil ressorts.files_rive (points z, p)

| z | p (kN/m) | Couche | Composante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 3500,0 | P01 | — |
| 0,5 | 8300,0 | P02 | — |
| 0,0 | 9700,0 | P03 | — |
| -0,5 | 11000,0 | P04 | — |
| -1,0 | 12300,0 | P05 | — |
| -1,5 | 13600,0 | P06 | — |
| -2,0 | 14000,0 | P07 | — |
| -2,5 | 14000,0 | P07 | — |
| -3,0 | 3400,0 | P08 | — |
| -6,0 | 3400,0 | P08 | — |
| -6,5 | 21200,0 | P09 | — |
| -12,5 | 21200,0 | P09 | — |
| -13,0 | 10600,0 | P10 | — |

Profil ressorts.files_eau (points z, p)

| z | p (kN/m) | Couche | Composante |
| --- | --- | --- | --- |
| -2,0 | 900,0 | P01 | — |
| -2,5 | 2400,0 | P02 | — |
| -3,0 | 3000,0 | P03 | — |
| -3,5 | 3400,0 | P04 | — |
| -6,0 | 3400,0 | P04 | — |
| -6,5 | 21200,0 | P05 | — |
| -12,5 | 21200,0 | P05 | — |
| -13,0 | 10600,0 | P06 | — |

## 3.5 Groupe de données : materiaux

Données — materiaux

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beton_module | 34 | GPa | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | Ecm. |
| beton_poisson | 0,2 | - | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | E7. |
| beton_poids_volumique | 25 | kN/m3 | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | E7 ; RHO = γ / g calculé par le générateur. |
| acier_module | 210 | GPa | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | E7. |
| acier_poisson | 0,3 | - | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | E7. |
| acier_poids_volumique | 78,5 | kN/m3 | décision du point E7 (MM, 2026-10-05) | La valeur du modèle source (E7). |
| dilatation_beton | 1e-05 | 1/°C | décision du point E10 (MM, 2026-10-05) | α de la dalle et des chevêtres (E10). |

## 3.6 Groupe de données : charges

Données — charges

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g2_trottoirs | 8,08 | kPa | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. G2. |
| g2_voie | 2,28 | kPa | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. G2. |
| g2_garde_corps | 0,5 | kN/m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. G2, sur chaque rive. |
| ts_charge_roue | 135 | kN | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. 4 roues. |
| ts_empreinte | 0,4 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Empreinte carrée 0,40 × 0,40 m, appliquée telle quelle au plan moyen (E15). |
| ts_entraxe_essieux | 1,2 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Selon X. |
| ts_entraxe_roues | 2,0 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Selon Y. |
| ts_ordonnee_axe | 1,0 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Position « axé » : roues à Y = ±1,00. |
| udl | 6,3 | kPa | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Sur la voie, toute la longueur (E8). |
| tr | 5,0 | kPa | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Sur les deux trottoirs, toute la longueur. |
| lm2_charge_roue | 160 | kN | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. 2 roues. |
| lm2_empreinte_x | 0,35 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. 0,35 m selon X (E15 : telle quelle). |
| lm2_empreinte_y | 0,6 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. 0,60 m selon Y. |
| lm2_entraxe_roues | 2,0 | m | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. |
| fr_total | 381 | kN | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. Selon X, réparti sur la surface de la voie ; plan moyen (E9). |
| delta_t | 27,5 | °C | annexe_B_lot47.md, B4 | Référence externe, tableau B4 de l'annexe B. TE+ / TE− : ±27,5 °C sur la dalle et les chevêtres (E10). |
| pas_charge_mobile | 0,5 | m | décision du point E8 (MM, 2026-10-05) | Pas de la charge mobile (E8), appliqué aussi à LM2 (E16). |

## 3.7 Groupe de données : modele

Données — modele

| Grandeur | Valeur | Unité | Source | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| acceleration_pesanteur | 9,81 | m/s2 | décision du point U1 (agent (choix_agent), 2026-10-05) | Choix de l'agent (unités) : sans effet sur les résultats, RHO = γ / g et la pesanteur g redonnent exactement γ. |

## 3.8 Convention de nommage des groupes

Groupes de mailles et de nœuds

| Groupe | Type | Description | Point | Statut | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DALLE | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (74880 QUAD4). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| VOIE | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (37440 QUAD4). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| TROTT | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (37440 QUAD4). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| RIVE_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (624 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| RIVE_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (624 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEVETRES | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (840 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEUX | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (448 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| TETES | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (14 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEDS | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (14 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| COIN_ABOUT | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (1 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_1 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_2 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_3 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_4 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_5 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_6 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| CHEV_7 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (120 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F1_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F1_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F2_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F2_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F3_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F3_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F4_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F4_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F5_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F5_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F6_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F6_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F7_YM | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_F7_YP | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (32 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_T1 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (28 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_T2 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (28 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_T3 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (28 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_T4 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (56 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| PIEU_T5 | mailles | Groupe du maillage de l'estacade (308 SEG2). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_P100 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_P050 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_P000 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M050 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M100 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M150 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M200 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M250 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M300 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M350 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M400 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M450 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M500 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M550 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M600 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M650 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M700 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M750 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M800 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M850 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M900 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M950 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1000 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1050 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1100 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1150 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1200 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1250 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KR_M1300 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (4 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M200 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M250 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M300 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M350 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M400 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M450 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M500 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M550 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M600 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M650 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M700 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M750 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M800 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M850 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M900 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M950 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1000 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1050 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1100 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1150 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1200 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1250 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |
| KE_M1300 | nœuds | Groupe du maillage de l'estacade (10 nœuds). | U4 | choix de l'agent | projet:mesh_check |

# 4. Points de la fiche

## 4.1 Point E1

Géométrie retenue : celle du modèle source

Statut : décision tranchée

Option retenue : Géométrie du **modèle Robot** : 31,20 m, 7 files de pieux à 5,00 m, 14 pieux. La description à 36,2 m et 8 files n'est **pas** retenue.

Justification : Décision E1 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Description à 36,2 m et 8 files — motif : non retenue par MM (E1)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E1 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.2 Point K1

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-020, CA-034

## 4.3 Point E2

Chevêtres : section, position et recouvrement avec la dalle

Statut : décision tranchée

Option retenue : Chevêtres : barre de **1,20 × 0,90 m**, section rectangulaire, **au plan moyen de la dalle**, sans excentrement. Conséquence connue et acceptée : la dalle et le chevêtre se recouvrent sur 1,20 × 0,40 m, ce qui compte deux fois ce volume en raideur et en poids, comme dans le modèle Robot. La session chiffre ce double compte en kN par chevêtre et le rapporte, sans le corriger.

Justification : Décision E2 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Chevêtre excentré sous la dalle — motif : « sans excentrement » (E2) ; double compte accepté, chiffré sans correction

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E2 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.4 Point K2

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-029, CA-021, CA-048, CA-028, CA-047, CA-045

## 4.5 Point E3

Sections des pieux par tronçon

Statut : décision tranchée

Option retenue : Pieux : sections corrodées par tronçon (annexe B, tableau B2), sans section mixte au droit du bouchon. Entre +0,70 m NGF et le nœud du tablier, la section du tronçon supérieur est prolongée.

Justification : Décision E3 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Section mixte acier-béton au droit du bouchon — motif : exclue par E3

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E3 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.6 Point K3

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-037, CA-054

## 4.7 Point E4

Appui vertical en pointe des pieux

Statut : décision tranchée

Option retenue : Appui vertical en pointe : **DZ = 0** à −13,00 m NGF, rotations libres. Les ressorts sont horizontaux (kx = ky) : sans cet appui, le mouvement vertical d'ensemble n'est pas bloqué.

Justification : Décision E4 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Rotations bloquées en pointe — motif : « rotations libres » (E4)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E4 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.8 Point K4

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-055

## 4.9 Point E5

Comportement : linéaire

Statut : décision tranchée

Option retenue : Calcul **linéaire** : ressorts élastiques, sans palier.

Justification : Décision E5 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Ressorts à palier (non linéaires) — motif : « sans palier » (E5)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E5 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.10 Point K5

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-056

## 4.11 Point E6

Ressorts de la file 1 : correction de recopie et nœuds manquants

Statut : décision tranchée

Option retenue : Ressorts de la file 1 aux nœuds −8,00 et −8,50 m : kx = ky = 21 200 kN/m (erreur de recopie du tableau source). Les nœuds manquants à −10,00 et −10,50 m sont complétés à 21 200 kN/m. Les files 1 et 7 sont identiques.

Justification : Décision E6 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Valeurs du tableau source aux nœuds −8,00 et −8,50 de la file 1 — motif : erreur de recopie (E6)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E6 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.12 Point K6

Constats Code_Aster rattachés (section 5) : CA-057

## 4.13 Point E7

Matériaux

Statut : décision tranchée

Option retenue : Béton : Ecm = 34 GPa, ν = 0,2, 25 kN/m³. Acier : 210 GPa, ν = 0,3, 78,5 kN/m³ (la valeur du modèle source).

Justification : Décision E7 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Autre poids volumique de l'acier — motif : la valeur du modèle source est retenue (E7)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E7 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.14 Point E8

Charge mobile TS : pas et positions ; UDL

Statut : décision tranchée

Option retenue : Charge mobile TS : **pas de 0,50 m** sur toute la longueur ; deux positions transversales, « axé » et « bord de voie », déduites de la géométrie de la voie (annexe B). UDL de 6,30 kPa sur toute la longueur de la voie.

Justification : Décision E8 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Autre pas ou positions transversales — motif : pas de 0,50 m, « axé » et « bord de voie » (E8)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E8 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

Notes : Application par la session (à relire par MM) : TS, centre du tandem en X = 15,60 + 0,50 k, k = −29 … 29 (59 positions, toutes les empreintes sur la dalle, symétriques par rapport au milieu) ; « axé » : roues à Y = ±1,00 ; « bord de voie » : roue extérieure tangente au bord Y = 1,50 de la voie, roues à Y = 1,30 et −0,70, côté Y > 0 seulement (le côté Y < 0 en est l'image miroir).

## 4.15 Point E9

Freinage

Statut : décision tranchée

Option retenue : Freinage : **381 kN**, réparti uniformément sur la surface de la voie, appliqué dans le plan moyen de la dalle, selon X.

Justification : Décision E9 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Freinage appliqué en face supérieure — motif : appliqué dans le plan moyen (E9)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E9 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

Notes : Une seule direction, +X.

## 4.16 Point E10

Température

Statut : décision tranchée

Option retenue : Température : ΔT uniforme de ±27,5 °C sur la dalle et les chevêtres seulement, α = 1×10⁻⁵ /°C.

Justification : Décision E10 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– ΔT appliqué aussi aux pieux — motif : dalle et chevêtres seulement (E10)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E10 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.17 Point E11

Combinaisons

Statut : décision tranchée

Option retenue : Combinaisons : celles du modèle source, **reproduites telles quelles** (n° 100 à 115, en ELS f, ELS c, ELU+ et ELU−). LM1 y est l'enveloppe sur les positions de la charge mobile.

Justification : Décision E11 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Combinaisons recalculées selon une norme — motif : reproduites telles quelles (E11)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E11 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.18 Point E12

Tolérances de comparaison

Statut : décision tranchée

Option retenue : Tolérances de comparaison : **3 %** pour les efforts globaux (réactions, N des pieux) ; **5 %** pour les moments et efforts tranchants des barres (pieux, bouchons, chevêtres) ; **10 %** pour les efforts locaux de la dalle (Mxx, Qxx).

Justification : Décision E12 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Tolérance unique pour toutes les grandeurs — motif : 3 %, 5 % et 10 % selon la grandeur (E12)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E12 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.19 Point E13

Formulations d'éléments et variantes de sensibilité

Statut : décision tranchée

Option retenue : Choix 1 : DKT pour la dalle, POU_D_T pour les pieux et les chevêtres.Variantes de sensibilité déclarées :  (a) DST pour la dalle ;  (b) POU_D_E pour les chevêtres seulement, pour tester l'hypothèse      « le modèle source ne prend pas en compte la déformation d'effort tranchant      des barres » si C6 à C8 sortent de tolérance.À inscrire comme décision E13, origine arbitrage_mm.

Justification : Décision E13 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– DKT et POU_D_E — motif : option proposée, non retenue par MM (E13)

– DST et POU_D_T — motif : option proposée, non retenue ; DST gardé en variante de sensibilité (E13)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E13 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.20 Point E14

Étendue du bouchon des pieux

Statut : décision tranchée

Option retenue : Le bouchon va de +0.70 à -0.80

Justification : Décision E14 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Nœud du tablier à +0,70, à 0,00, à −0,80 ou à −2,25 — motif : options proposées, non retenues (E14)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E14 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.21 Point E15

Surface d'application des roues (TS et LM2)

Statut : décision tranchée

Option retenue : Empreinte B4 telle quelle (Recommandé) — Je lis B4 comme la donnée du modèle source : 0,40 × 0,40 m (TS) et 0,35 × 0,60 m (LM2), en pression uniforme au plan moyen, sans diffusion.

Justification : Décision E15 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Diffusion à 45° jusqu'au plan moyen — motif : non retenue par MM (E15)

– Les deux, la diffusion en sensibilité — motif : non retenue par MM (E15)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E15 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

## 4.22 Point E16

Positions de LM2

Statut : décision tranchée

Option retenue : Comme TS (Recommandé) — Pas de 0,50 m selon X sur toute la longueur. Deux positions transversales : « axé » (roues à Y = ±1,00) et « bord de voie » (roue tangente au bord de la voie, à Y = ±1,325).

Justification : Décision E16 de MM, recopiée à l'identique (sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md).

Domaine de validité : Contre-calcul du modèle source d'avant-projet (lot 47), tel que MM l'a décidé ; hors de ce contre-calcul, la décision n'est pas établie.

Variantes écartées

– Toute la largeur de la dalle — motif : non retenue par MM (E16)

– Axé seulement — motif : non retenue par MM (E16)

Sources

– arbitrage de MM — arbitrage_estacade_pieux_01_lot47 (donnees/sources/arbitrage_estacade_pieux_01_lot47.md), E16 (2026-10-05)

Décideur et date : MM, le 2026-10-05

Notes : Erreur de la session dans la description proposée (Y = ±1,325) : la règle choisie, roue tangente au bord de la voie avec l'empreinte de 0,60 m selon Y, donne Y = 1,20 et −0,80 ; c'est la règle qui est appliquée. Positions selon X : 15,575 − 0,50 k et 15,625 + 0,50 k, k = 0 … 30 (62 positions, empreintes de 0,35 m alignées sur les mailles de 0,05 m).

# 5. Choix de l'agent

## 5.1 Point U1

Repère global, origine et unités

Statut : décision tranchée

Option retenue : X le long du tablier depuis l'about (X = 0), Y transversal depuis l'axe du tablier, Z vers le haut égal à la cote NGF (dalle au plan moyen Z = +1,30, pointes à Z = −13,00) ; unités m, N, Pa, kg ; RHO = γ / g avec g = 9,81 m/s² (sans effet sur les résultats : la pesanteur redonne exactement γ).

Justification : Les cotes de B1 à B3 se lisent directement ; les résultantes et l'équilibre contrôlent les unités.

Domaine de validité : Modèle de l'estacade du lot 47.

Variantes écartées

– Origine au milieu du tablier — motif : les files de B1 sont données depuis l'about

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : repere

Contrôles qui le vérifient

– CTL-005

– CTL-013

## 5.2 Point U2

Type et taille des mailles

Statut : décision tranchée

Option retenue : QUAD4 réguliers de 0,05 m sur la dalle (624 × 120 mailles), taille qui divise toutes les cotes utiles (files, lignes de pieux, bords de voie, bords des empreintes de TS et LM2 aux pas d'E8 et E16) : chaque empreinte est une réunion de mailles entières ; chevêtres : SEG2 de la dalle sur les lignes des files ; pieux : un SEG2 entre deux cotes successives (ressorts tous les 0,50 m, changements de section de B2, nœud du plan moyen).

Justification : Évite l'évaluation aux nœuds d'une pression en marche (CA-029, PAT-003) ; maillage contrôlé par 364 invariants calculés avant exécution.

Domaine de validité : Charges de roue à empreinte rectangulaire alignée ; DKT plans.

Variantes écartées

– Maillage libre avec raffinement local sous les roues — motif : les positions mobiles couvrent toute la voie : une grille régulière alignée y est plus simple et exacte

– Pression de roue définie par une fonction de X et Y — motif : évaluée aux nœuds, elle déborde d'une demi-maille (CA-029)

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : maillage

Contrôles qui le vérifient

– projet:mesh_check

– CTL-013

## 5.3 Point U3

Suite de convergence de la dalle sous charge de roue

Statut : décision tranchée

Option retenue : Trois maillages de rapport 2 (h = 0,10 / 0,05 / 0,025 m), TS axé centré en X = 8,10 et X = 5,60 ; critère de docs/essais_lot47.md § 2.7.

Justification : Aucune solution de référence : l'écart entre maillages successifs doit décroître et rester petit au maillage de production.

Domaine de validité : Grandeurs locales de la dalle sous TS seulement.

Variantes écartées

– Comparaison à une solution analytique — motif : aucune n'existe pour ce modèle

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : convergence

Contrôles qui le vérifient

– projet:convergence

## 5.4 Point U4

Noms des groupes du maillage

Statut : décision tranchée

Option retenue : Noms de la convention de nommage de la fiche (24 caractères au plus) : dalle, voie, trottoirs, rives, chevêtres, pieux, tronçons, têtes, pointes et groupes de ressorts par famille et par cote.

Justification : Les invariants du maillage contrôlent chaque groupe (cardinal, type, boîte).

Domaine de validité : Maillage du lot 47.

Variantes écartées

– Noms au-delà de 24 caractères — motif : tronqués en silence par Code_Aster (lot 28)

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : noms_groupes

Contrôles qui le vérifient

– projet:mesh_check

## 5.5 Point U5

Lecture des champs pour la comparaison

Statut : décision tranchée

Option retenue : Dalle : EFGE_NOEU calculé sur la seule dalle (DIAG-011), composantes MXX, QX, NXX ; pieux et chevêtres : EFGE_ELNO (extrémités d'élément, sans moyenne) ; déplacements DEPL ; zones, signes et enveloppes de docs/essais_lot47.md § 2.3 à 2.5 (critères écrits avant l'exécution).

Justification : EFGE_NOEU sur des éléments de repères différents déclenche UTILITAI_4 (DIAG-011, sonde S1) ; les modules des barres évitent les conventions d'axes inconnues du modèle source.

Domaine de validité : Comparaison au modèle source du lot 47.

Variantes écartées

– EFGE_NOEU sur tout le modèle — motif : repères locaux incompatibles aux nœuds partagés (DIAG-011)

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : lecture_champs

Contrôles qui le vérifient

– CTL-005

– projet:contre_calcul

## 5.6 Point U6

Étendue du modèle

Statut : décision tranchée

Option retenue : Ouvrage entier, sans réduction par symétrie ; la symétrie par rapport à X = 15,60 et Y = 0 est contrôlée sur les cas symétriques.

Justification : Les charges mobiles, le freinage et TS en bord de voie ne sont pas symétriques.

Domaine de validité : Modèle du lot 47.

Variantes écartées

– Demi-ouvrage — motif : charges non symétriques

Sources

– choix de l'agent — session du lot 47 (projets/estacade_pieux_01, docs/essais_lot47.md) (2026-10-05)

Décideur et date : agent (choix_agent), le 2026-10-05

Domaine du choix : etendue_modele

Contrôles qui le vérifient

– CTL-006

## 5.7 Noms de groupes choisis par l'agent

| Groupe | Point | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| DALLE | U4 | projet:mesh_check |
| VOIE | U4 | projet:mesh_check |
| TROTT | U4 | projet:mesh_check |
| RIVE_YM | U4 | projet:mesh_check |
| RIVE_YP | U4 | projet:mesh_check |
| CHEVETRES | U4 | projet:mesh_check |
| PIEUX | U4 | projet:mesh_check |
| TETES | U4 | projet:mesh_check |
| PIEDS | U4 | projet:mesh_check |
| COIN_ABOUT | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_1 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_2 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_3 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_4 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_5 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_6 | U4 | projet:mesh_check |
| CHEV_7 | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F1_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F1_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F2_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F2_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F3_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F3_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F4_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F4_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F5_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F5_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F6_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F6_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F7_YM | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_F7_YP | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_T1 | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_T2 | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_T3 | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_T4 | U4 | projet:mesh_check |
| PIEU_T5 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_P100 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_P050 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_P000 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M050 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M100 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M150 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M200 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M250 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M300 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M350 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M400 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M450 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M500 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M550 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M600 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M650 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M700 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M750 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M800 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M850 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M900 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M950 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1000 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1050 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1100 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1150 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1200 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1250 | U4 | projet:mesh_check |
| KR_M1300 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M200 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M250 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M300 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M350 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M400 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M450 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M500 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M550 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M600 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M650 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M700 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M750 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M800 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M850 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M900 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M950 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1000 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1050 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1100 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1150 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1200 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1250 | U4 | projet:mesh_check |
| KE_M1300 | U4 | projet:mesh_check |

# 6. Constats Code_Aster cités

Constats cités (13)

| Constat | Point | Énoncé | Version | Niveau | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-020 | K1 | Des raideurs nodales propres à chaque nœud s'affectent par la chaîne CREA_POI1, DIS_T et DISCRET/K_T_D_N, en regroupant les nœuds de même raideur par classe plutôt qu'une occurrence par nœud. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-034 | K1 | Piège : CREA_POI1 ne crée qu'une maille par nœud, si bien qu'un nœud commun à deux classes de raideur ne garde que la dernière DISCRET écrite ; il faut une classe commune de raideur sommée. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-021 | K2 | Piège : l'intensité de FORCE_COQUE se rapporte à la surface développée des mailles et non à leur surface projetée. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-028 | K2 | Pour qu'une pression positive agisse du bon côté, les normales de coque s'orientent par MODI_MAILLAGE/ORIE_NORM_COQUE avant l'affectation de la charge. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-029 | K2 | Piège : Code_Aster évalue la fonction de FORCE_COQUE/PRES aux nœuds, si bien qu'une marche de pression écrite en rampe déborde d'une demi-maille et doit être appliquée couche par couche. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-045 | K2 | En 2D (Capra-Maury), MXX > 0 tend la face supérieure, et avec MXY les densités diffèrent de l'approximation de Wood-Armer, avec un ajout non expliqué dans un cas dégénéré. | 17.4.0 | C | établi |
| CA-047 | K2 | AFFE_CARA_ELEM/COQUE porte l'épaisseur EPAIS et le repère local ANGL_REP ou VECTEUR, avec A_CIS et COEF_RIGI_DRZ par défaut et GROUP_MA obligatoire. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-048 | K2 | Sur une plaque, le poids propre s'applique par PESANTEUR avec RHO et une charge surfacique par FORCE_COQUE, en FZ global ou en PRES positive à l'opposé de la normale de la maille. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-037 | K3 | La poutre de Timoshenko s'appelle POU_D_T dans AFFE_MODELE et a la même maille support et les mêmes six degrés de liberté que POU_D_E. | 17.4.0 | B | observé |
| CA-054 | K3 | Une température uniforme portée par des coques DKT et des poutres qui partagent leurs nœuds s'écrit par deux AFFE_VARC : EVOL préparé par CREA_RESU/PREP_VARC (TEMP_MIL/INF/SUP) sur les coques, CHAM_GD de composante TEMP sur les poutres. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-055 | K4 | MACRO_ELAS_MULT résout plusieurs cas d'un modèle linéaire en une factorisation, PESANTEUR comprise avec des ressorts DIS_T de masse nulle ; le MED range les cas en pas (k, k) dans l'ordre de CAS_CHARGE. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-056 | K5 | Une charge linéique sur le bord d'une dalle DKT s'applique par FORCE_ARETE sur des SEG2 affectées en DKT ; sa résultante est exacte. | 17.4.0 | D | établi |
| CA-057 | K6 | Un tube donné par A et I s'écrit SECTION='CERCLE' avec le tube uniforme équivalent (R, EP) ; l'aire et donc le poids sont exacts. | 17.4.0 | D | établi |

# 7. Combinaisons et coefficients

le projet ne déclare pas de combinaisons

# 8. Annexe : historique des révisions

aucune décision remplacée, aucune révision déclarée